УТВЕРЖДАЮ:

Глава Большебейсугского сельского поселения

Брюховецкого района

Краснодарского края

__________________

м.п.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА 2016 – 2030 ГОДЫ

РАЗРАБОТАНО:

ИП МИЛЕНИНА В. А.

__________________

м.п.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 4 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 5 |
| ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 10 |
| 1.1 Местоположение и административное деление Большебейсугского сельского поселения | 10 |
| 1.2 Характеристика природно-климатический условий | 12 |
| 1.2.1 Климатические условия | 12 |
| 1.2.2 Гидрогеологические условия | 13 |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ | 15 |
| 2.1 Население | 15 |
| 2.2 Жилищный фонд | 18 |
| РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ | 19 |
| 3.1 Организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке территории Большебейсугского сельского поселения | 19 |
| 3.2 Нормы накопления ТБО | 21 |
| 3.3 Методы сбора и вывоза отходов | 21 |
| 3.4 Сведения о контейнерном хозяйстве | 22 |
| 3.5 Тарифы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов | 23 |
| 3.6 Сведения о санкционированной свалке | 23 |
| 3.7 Несанкционированные свалки | 24 |
| 3.8 Анализ современного состояния системы санитарной очистки | 24 |
| 3.9 Работы по летней и зимней уборке улично-дорожной сети | 24 |
| 3.9.1 Летняя уборка территории | 24 |
| 3.9.2 Зимняя уборка территорий | 25 |
| 3.9.3 Обработка дорожных покрытий реагентом | 26 |
| 3.9.4 Сгребание и сметание снега | 26 |
| РАЗДЕЛ 4. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ | 27 |
| 4.1 Образование ТБО | 28 |
| 4.2 Современные требования к системе сбора и удаления ТБО из жилищного фонда, общественных и коммерческих организаций | 29 |
| 4.2.1 Сбор и вывоз крупногабаритного мусора | 29 |
| 4.2.2 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 30 |
| 4.2.3 Площадки под контейнеры для сбора ТБО | 31 |
| 4.3 Расчет необходимого количества контейнеров и техники для мойки и дезинфекции контейнеров | 31 |
| 4.3.1 Расчет контейнеров объемом 0,75 м3 и 1,1 м3 для ТБО (от населения) | 32 |
| 4.3.2 Расчет количества КГО от населения | 33 |
| 4.3.3 Расчет количества техники для мойки и дезинфекции контейнеров | 34 |
| 4.4 Расчет количества техники для сбора и вывоза ТБО и КГО | 36 |
| 4.4.1 Расчет потребности автотранспорта для вывоза КГО | 36 |
| 4.4.2 Расчет потребности автотранспорта для вывоза ТБО | 37 |
| 4.5 Развитие системы обращения ТБО для Большебейсугского сельского поселения | 38 |
| 4.5.1 Выводы по оптимизации очистки территории Большебейсугского сельского поселения | 38 |
| РАЗДЕЛ 5. ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ | 39 |
| РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ | 41 |
| 6.1 Уборка территорий | 41 |
| 6.2 Средства малой механизации и оборудования, применяемые при уборке придомовых территорий, парков, и т.д. | 45 |
| 6.3 Организация работ по летней и зимней уборке улично-дорожной сети | 46 |
| 6.3.1 Обработка дорожных покрытий реагентом | 47 |
| РАЗДЕЛ 7. ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДЧТВЕННАЯ БАЗА | 48 |
| РАЗДЕЛ 8. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ | 49 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 50 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие законы и нормативные документы:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2008);

- Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (в ред. № 309 от 30.12.2008 года);

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2008);

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

- «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденные постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии.

Генеральная схема очистки территории муниципального образования – муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Использование отходов – применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Коммунальные отходы – отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, учреждениях здравоохранения, других муниципальных учреждениях и других объектах инфраструктуры.

Несанкционированные свалки отходов – территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Полигон захоронения отходов – комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Сбор отходов – любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов.

Свалка – местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Свойства отходов – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

Сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

ВВЕДЕНИЕ

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Большебейсугского сельского поселения, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка муниципального образования – одно из важнейших санитарно- гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением администрации поселения.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Разработка Генеральной схемы санитарной очистки базируется на законодательных, нормативных, статистических, программных и прогнозных документах федерального, регионального и муниципального уровня. Проект выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Местоположение и административное деление

Большебейсугского сельского поселения

Муниципальное образование Большебейсугское сельское поселение находится в юго-восточной части Брюховецкого района Краснодарского края. В своих административных границах поселение занимает площадь 13234,00 га.

Территориально-планировочная организация Большебейсугского  сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: наличия водных объектов: реки Бейсуг, балки Сухой, балок без названия, а также пересеченного рельефа местности.

Связь сельского поселения с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам. Территорию Большебейсугского сельского поселения пересекают в разных направлениях автомобильные дороги регионального и местного значения. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «каркасом» территориально-планировочной организации сельского поселения.

Пространственная структура поселения представлена тремя населенными пунктами, а также сельскохозяйственными предприятиями. В центральной части поселения, между рекой Бейсуг и автомобильной дорогой регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская  расположено село Большой Бейсуг – административный центр сельского поселения. В западной части поселения находится село Харьково-Полтавское, в восточной его части – село Приречное.

Вдоль автодорог, за пределами границ населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения расположены предприятия сельско-хозяйственного профиля, животноводческие фермы, крестьянско-фермерские хозяйства. Часть производственных и животноводческих предприятий находится в водоохраной зоне реки Бейсуг, а также на недостаточном санитарном разрыве от жилья.

На территории поселения расположены 12 кладбищ, 7 из которых действуют, 5 – закрыты; функционирует санкционированная свалка ТБО, расположенная к югу от села Большой Бейсуг с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны.

Территория Большебейсугского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяй-ственных угодий на территории поселения составляет более 80 % от площади поселения.

Село Большой Бейсуг – административный центр муниципального образования Большебейсугское сельское поселение, расположено к востоку от районного центра станицы Брюховецкой на расстоянии 18 км и связано с ней автобусным сообщением.

Село Большой Бейсуг относится к группе больших сельских населенных пунктов. Численность населения – 1750 чел. Территория в существующих границах составляет 677,0 га.

В связи с большой протяженностью населенного пункта, культурно-бытовое обслуживание населения рассредоточено на два общественных центра и ряд подцентов обслуживания.

Зеленые насаждения на территории села представлены фруктовыми деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками деревьев вдоль улиц, зелеными насаждениями общего пользования, расположенными в  общественных центрах.

Благоустройство улиц имеет различную степень: выше – в центральной части населенного пункта; ниже – на окраинах.

Действующие кладбища расположены среди жилой застройки, без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.

Село Приречное расположено в восточной части Большебейсугского поселения, на расстоянии 10 км от с. Большой Бейсуг. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 390 человек. Площадь земель населенного пункта составляет 136,50 га.

Местоположение села Приречного сформировалось в пойме реки Бейсуг на левом пологом берегу.

Село Харьково-Полтавское расположено в западной части поселения, на расстоянии 7 км от села Большой Бейсуг. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 210 человек. Площадь земель населенного пункта составляет 151,00 га.

Местоположение села Харьково-Полтавское сформировалось в пойме реки  Бейсуг между левым рукавом реки и автодорогой.

Рельеф территории населенного пункта имеет волнистую поверхность и пересекается с севера на юг балкой Сухой. Понижения рельефа идут к северу, в сторону левого рукава реки Бейсуг, и к западу, в сторону притока Бейсуга – реки  Незайманка.

Территория села  вытянута почти на 4 км вдоль единственной улицы, идущей вначале с юга на север, затем поворачивающей с запада на восток. Жилая застройка на протяжении всей улицы чередуется с садовыми участками.

  - Характеристика природно-климатический условий

1.2.1 Климатические условия

Климат территории Большебейсугского сельского поселения умеренно-континентальный. Преобладающие ветры в летнее время – западные и юго-западные, зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется от 3,6 м/с до 5,5 м/с.

Зима неустойчивая с частными оттепелями и кратковременными незначительными понижениями температуры.

Продолжительность периода со снежным покровом 40 – 60 дней. Наибольшая высота снежного покрова не превышает 20 см.

Весна прохладная, наступает в начале марта и характеризуется наличием осадков, среднегодовая сумма которых составляет 450 – 600 мм.

Лето жаркое, сухое, с максимальной температурой воздуха +42ºC.

Осень теплая, мягкая с незначительными осадками.

Среднемесячная температура колеблется от -3,3°С – в январе, до + 23°С – в июле. Глубина промерзания – 0,6 м.

Средняя скорость ветра – 4,1 м/с. Среднее число дней с сильным ветром  (более 15 м/с) – 18. Наиболее  устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6 – 12 дней.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) 350 мм, но, несмотря  на это растения могут страдать от недостатка влаги в почве. В этот период много влаги идет на испарение и транспирацию.

Рельеф территории Большебейсугского поселения разнообразен и представлен как пересеченными участками, так и равнинами.

1.2.2 Гидрогеологические условия

Грунтовые воды на территории Большебейсугского поселения приурочены к эолово-делювиальным и аллювиальным отложениям.

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также вод из реки Бейсуг.

Грунтовые воды в зависимости от рельефа зафиксированы на глубинах от 0,7 до 7,8 м.

Прогнозный уровень подземных вод населенных пунктов осложняется техногенным воздействием (прокладка дорог, нарушение поверхностного и подземного стока, утечки водонесущих коммуникаций и емкостей, полива приусадебных участков).

В период выпадения интенсивных осадков и снеготаяния, а также вследствие утечек из водопроводных сетей, возможно образование временного горизонта подземных вод типа «верховодки», сформированных на поверхности суглинистых грунтов.

В период интенсивного выпадения осадков, а также в зависимости от уровня воды в р. Бейсуг возможен их подъем на 0,5 – 1,0 м от зафиксированного уровня.

Грунтовые воды сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые и натриевые. Общая минерализация изменяется от 1,2 до 3,0 г/л.

На территории населенных пунктов, вследствие нарушения стока подземных и поверхностных вод, их застаивания, значительного испарения, происходит повышение минерализации и сульфатности подземных вод.

По содержанию хлоридов в пересчете на Cl- грунтовые воды неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивны при периодическом замачивании. Воды среднеагрессивны на конструкции из углеродистой стали.

РАЗДЕЛ 2.  СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

2.1 Население

По состоянию на 01.01.2016 года в Большебейсугском поселении проживает 2350 человек постоянного населения. Удельный вес поселения в общей численности населения Брюховецкого муниципального района составляет 4,5 %.

Более 70% жителей поселения (1750 человек) проживает в центре поселения селе Большой Бейсуг; в остальных населенных пунктах: в селе Приречном – 390 человек, в селе Харьково-Полтавском -  210 человек.

Численность населения Большебейсугского сельского поселения фактическая и на перспективу представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика населения Большебейсугского сельского поселения

| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025гг. | 2026-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения (человек), в т.ч | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 363 | 361 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Население старше трудоспособного возраста | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 532 | 534 |

Для современной демографической ситуации Большебейсугского сельского поселения характерны общероссийские тенденции: низкая рождаемость, высокий уровень смертности. При отсутствии эффективной демографической политики естественный прирост населения будет оставаться отрицательным. Поэтому ближайшей задачей является увеличения естественного прироста, а в дальнейшем переход к естественному воспроизводству населения. Стабилизация демографических процессов в поселении возможна при условии роста рождаемости вследствие проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей и т.д. Помимо этого, необходимым условием стабилизации развития является оживление экономики поселения, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Таблица 2 – Обеспеченность Большебейсугского сельского поселения объектами инфраструктуры

| Наименование объекта | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовольственный магазин | кв. м общей площади | 762,5 | 762,5 | 762,5 | 762,5 | 762,5 | 762,5 | 762,5 |
| Организация, оказывающая услуги общественного питания (кафе, ресторан, бар, закусочная и т.п.) | кв. м общей площади | 131 | 136 | 141 | 147 | 152 | 159 | 159 |
| Поликлиника, диспансер | посещение | 15128 | 15128 | 15128 | 15128 | 15128 | 15128 | 15128 |
| Дошкольное образовательное учреждение | ребенок | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Общеобразовательное учреждение | учащийся | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, библиотека | посадочное место | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Сбербанки, банки | сотрудник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | сотрудник | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Административные и другие учреждения, офисы | сотрудник | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| с. Харьково-Полтавское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовольственный магазин | кв. м общей площади | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| с. Приречное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовольственный магазин | кв. м общей площади | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Поликлиника, диспансер | посещение | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 |
| Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, библиотека | посадочное место | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

- 2.2. Жилищный фонд

По данным администрации муниципального образования жилищный фонд Большебейсугского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. составил 825 жилых строений общей площадью 45,7 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,1 м2.

Вся жилая застройка в поселении представлена  домами с приусадебными участками индивидуальными и двухквартирными.

Таблица 3 – Характеристика жилищного фонда Большебейсугского

сельского поселения по основным показателям

| Наименование территории | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. село Большой Бейсуг | 593 | 33,5 | 19,2 |
| 2. село Приречное | 146 | 7,8 | 19 |
| 3. село Харьково-Полтавское | 86 | 4,4 | 19,2 |
| Итого по поселению: | 825 | 45,7 | 19,1 |

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

3.1 Организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке территории Большебейсугского сельского поселения

В состав Большебейсугского сельского поселения входят 3 населенных пункта:  с. Большой Бейсуг (административный центр), с. Приречное и с. Харьково-Полтавское.

На территории Большебейсугского сельского поселения производится определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений.

Сбор ТБО от населения и объектов инфраструктуры на территории Большебейсугского сельского поселения осуществляется с использованием бестарного позвонкового метода.

Вывоз мусора из населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения осуществляется транспортом ООО «Чистая станица» 1 раз в неделю на санкционированную свалку ТБО, расположенную к югу от села Большой Бейсуг с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Большебейсугского сельского поселения осуществляется по заявкам с помощью трактора с прицепом.

На территории Большебейсугского сельского поселения сетей и сооружений централизованной хозяйственно-бытовой канализации нет.

Общественные здания и жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования частными предпринимателями по заявкам.

Общая протяженность улично-дорожной сети Большебейсугского поселения составляет 33,77 км. На сегодняшний 20,75 км улиц и дорог Большебейсугского сельского поселения заасфальтированы, 12,12 км улиц и дорог имеют гравийное покрытие, меньшая часть дорог 0,9 км с дорожными одеждами низшего типа – с грунтовым покрытием.

На территории Большебейсугского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора.

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

Таблица 4 – Характеристика специализированных предприятий, осуществляющих санитарную очистку территории Большебейсугского сельского поселения

| Характеристика предприятия | ООО «Чистая станица» |
| --- | --- |
| Лицензия (№ и дата) | - |
| Площадь территории предприятия, м2 | 357 |
| Площадь производственных помещений, м2 | 25 |
| Численность сотрудников, чел. | 19 |
| Численность производственных рабочих, чел. | 11 |
| Режим работы по санитарной очистке, час. | 8/1 |

Таблица 5 – Количество и характеристика спецавтотранспорта.

| №№ п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Чистая станица» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровоз | 2 | КО-404-2 | 2009 | 10 |
| 2 | Мусоровоз | 1 | КО-413 | 1999 | 100 |
| 3 | Мусоровоз | 1 | КО-413 | 2000 | 100 |
| 4 | Мусоровоз | 1 | МЗГ | 1998 | 100 |
| 5 | Трактор колесный | 1 | Т-25А | 1993 | 100 |
| 6 | Прицеп | 1 | ПСЕ 12,5-Ф | 1995 | 100 |
| 7 | Бульдозер | 1 | Т-170 | 1987 | 100 |

3.2 Нормы накопления ТБО

Таблица 5.1 – Ориентировочные нормы накопления твердых бытовых отходов от жилых домов, объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений

| № п/п | Объекты образования отходов | Нормы накопления отходов |  | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовая |  |  |
|  |  | кг | м3 |  |
| 1 | Гостиница (на 1 место) | 120 | 1,0 | 120 |
| 2 | Детские сады и ясли (на 1 место) | 80 | 0,4 | 200 |
| 3 | Школа, техникум, институт (на 1 место) | 24 | 0,12 | 200 |
| 4 | Театр, кинотеатр (на 1 место) | 30 | 0,2 | 150 |
| 5 | Учреждение (на 1 сотрудника) | 131 | 1,19 | 110 |
| 6 | Продовольственный магазин на 1 м 2 торговой площади | 150 | 1,5 | 100 |

3.3. Методы сбора и вывоза отходов

Твердые бытовые отходы

В обязанность предприятия, занимающегося сбором и вывозом отходов на территории Большебейсугского сельского поселения, входит:

- сбор твердых бытовых отходов из жилого сектора поселения;

- установка контейнеров на специально оборудованные контейнерные площадки.

Места размещения и тип ограждения контейнерных площадок определяется администрацией поселения, по согласованию с центром Государственного санитарно - эпидемиологического надзора в Брюховецком  районе.

Ответственность за установку и очистку урн на улицах, площадях, в скверах, на придомовой территории несет администрация поселения, у торговых точек — их владельцы.

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов:

- не реже 1 раза в неделю;

- строительный мусор - по мере необходимости, по заявкам. Сбор и вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по заявкам.

Пищевые отходы

Пищевые отходы от детских садов, школ, больниц, предприятий общественного питания, детских оздоровительных лагерей собираются и вывозятся ежедневно.

Часть отходов относится к не рекомендуемым для скармливания животным и собирается в контейнер с ТБО и вывозится совместно с коммунальными отходами, остальные отходы могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Данные отходы собираются в емкость и разбираются частными лицами или предприятиями сельского хозяйства для скармливания животным.

Строительные отходы

В связи с тем, что строительные отходы не относятся к ТБО, сбор должен осуществляться на специализированные площадки или в специальные емкости. В соответствии с заявкой на строительные отходы Специализированное предприятие должно предоставить бункер, объемом 8 м3 и, согласно расценкам, вывезти отходы на свалку. Не допускается срок хранения отходов до их вывоза более 3 суток.

3.4. Сведения о контейнерном хозяйстве

Таблица 6 – Объемы и количество контейнеров

| № п/п | Объем контейнеров, м3 | Кол-во контейнеров данного объема, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,75 | 0 |
| 2 | 1,1 | 0 |

3.5. Тарифы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов

Расчет производственных показателей и стоимость услуг по вывозу ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры определяется по фактическим объемам вывезенных ТБО на основании договора между населением, природопользователем и предприятием, осуществляющим сбор и вывоз ТБО.

Тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО, а также вывозу ЖБО, предоставляемые ООО «Чистая станица»  представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО и вывозу ЖБО на территории Большебейсугского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование специализированного предприятия | Нормативный документ | Сбор и вывоз ТБО, руб./чел | Вывоз ЖБО, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Чистая станица» | - | 62,0 | - |

3.6. Сведения о санкционированной свалке

Таблица 8 – Фактические данные по свалке

| 1 | Площадь свалки, га | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | В том числе площадь участка складирования, м2 | - |
| 3 | Объем накопления на свалке отходов, тонн/год | - |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | - |

Таблица 9 – Хозяйственная зона

| №№ п/п | Показатель | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть | Нет |
| 1 | Весовой контроль отходов, поступающих на свалку |  | + |
| 2 | Компьютерный учет отходов, поступающих на свалку |  | + |
| 3 | Стационарный радиометрический контроль | + |  |
| 4 | Нормы накопления ТБО и КГО (только для населения). | + |  |

Таблица 10 – Прочие показатели

| №№ п/п | Показатель | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть | Нет |
| 1 | Контрольно-дезинфицирующая зона для дезинфекции колес мусоровозов |  | + |
| 2 | Система мониторинга состояния окружающей среды |  | + |

3.7  Несанкционированные свалки

По состоянию на 01.09.2016 г. в Большебейсугском сельском поселении несанкционированные свалки отсутствуют.

3.8. Анализ современного состояния системы санитарной очистки

В соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории населенных пунктов сельского поселения, предприятия и организации независимо от форм собственности обязаны заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов на санкционированную свалку ТБО. Однако на практике население не всегда имеют договоры на вывоз ТБО.

Основные проблемы санитарной очистки территории поселения от отходов:

1. Необходимо приобретение контейнеров модернизированных с крышками на колесах.

2. Вывоз ТБО осуществляется у 30% населения.

3. Отсутствуют пункты приема ртутьсодержащих отходов от населения.

4. Отсутствует система сортировки ТБО.

3.9. Работы по летней и зимней уборке улично-дорожной сети

3.9.1. Летняя уборка территории

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды.

Технологические операции летних уборок территории Большебейсугского сельского поселения сводятся, главным образом, к подметанию твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории сельского поселения  незначительны.

На территории Большебейсугского сельского поселения на летние уборочные работы сводятся главным образом к проведению субботников и месячников по санитарной очистке территории.

3.9.2. Зимняя уборка территорий

На главной автомобильной дороге районного значения (ул. Пролетарская) в зимний период придерживаются принципа обеспечения чистого покрытия. На дорогах с низкой интенсивностью движения при необходимости применяют абразивные материалы при сохранении «снежного наката» на поверхности покрытия.

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:

- Первоочередные:

 обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

 сгребание и подметание снега;

 очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

- Последующие:

 формирование снежного вала;

 удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителями на свободные территории);

 зачистка лотков после удаления снега;

 скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

 подметание дорог при длительном отсутствии снега.

Очистку автомобильных дорог от снега производится трактором Беларусь 82,1.

3.9.3. Обработка дорожных покрытий реагентом

Для предупреждения образования снежного наката в период снегопада в Большебейсугского сельского поселения проводят обработку дорожного покрытия песчано-солевой смесью.

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с применением песчано-солевой смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

3.9.4. Сгребание и сметание снега

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания. При очистке дорожного покрытия в Большебейсугского сельского поселения, снег не вывозят, а отваливают в разные стороны от дорожного полотна.

РАЗДЕЛ 4. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Прочие коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах:

 степень благоустройства жилищного фонда;

 численность населения;

 процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д.

 Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

 Нормы накопления ТБО устанавливаются для следующих категорий:

 жилых зданий (жилищный фонд);

 учреждений и предприятий общественного назначения и торговых предприятий (объекты инфраструктуры). На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

Динамика поступления ТБО от организаций и учреждений неодинакова и зависит от специфики их хозяйственной и управленческой деятельности.

4.1. Образование ТБО

Население Большебейсугского сельского поселения составляет 2350 человек.  В соответствии с действующим законодательством (Закон № ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления») ответственность за экологически безопасное обращение с отходами лежит на юридических и физических лицах, являющихся их собственниками.

Степень вредного воздействия отходов на окружающую природную среду определяется расчетным или экспериментальным путем. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности утверждены приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511.

В настоящее время информация о точном количестве отходов их морфологических характеристик и физических свойствах, размещаемых хозяйствующими субъектами на свалках, отсутствует.

Появление новых материалов, а также изделий на их основе, привело к изменению количественного и качественного состава ряда отходов. Резкий рост в последние годы упаковочных материалов на основе полиэтилентерефталата (тара для безалкогольных и слабоалкогольных напитков) привел к изменению доли содержания отдельных видов полимерных материалов в общем объеме отходов полимеров.

В направлении обращения с отходами от предприятий поселения видится перспектива по получению дополнительных доходов в бюджет поселения.

Для этого следует провести ряд мероприятий:

 определить тип и количество отходов образующихся на промышленных объектах;

 провести мониторинг рынка вторичного сырья на предмет стоимости и географии перерабатывающих предприятий;

 заключить договорные отношения с хозяйствующими субъектами о приемке отходов.

 прессованные отходы вывозить на перерабатывающие предприятия в прессованном виде большегрузным спецтранспортом.

При таком подходе к проблеме проявляется прямая заинтересованность у обеих сторон сделки: муниципалитет получает дополнительные доходы в бюджет, дополнительные рабочие места, отчисления в виде налогов и сборов; хозяйствующие субъекты значительно экономят на транспортных расходах, прекратив практику разрозненного вывоза отходов производства по длинному плечу. Кроме того, качественно меняется уровень контроля над общим объемом образующихся на территории сельского поселения отходов, их вида и класса опасности и степени антропогенного воздействия на окружающую среду.

Одним из наиболее действенных рычагов, дающих возможность муниципальным органам власти воздействовать на промышленные предприятия с целью решения проблемы образующихся в процессе производства промышленных отходов, могло бы стать заключение договоров об обеспечении природопользователями реализации экологических интересов населения муниципального образования на основании Закона N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

4.2. Современные требования к системе сбора и удаления ТБО из жилищного фонда, общественных и коммерческих организаций

4.2.1. Сбор и вывоз крупногабаритного мусора

Отходы, которые по своим габаритам не могут быть помещены в стандартные контейнеры вместимостью 0.75, 0.8, 1.1 м3, относятся к крупногабаритным отходам. К таким отходам относится старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев и т.д. В условиях Большебейсугского сельского поселения эти отходы накапливаются как в жилом секторе, так и на рынках. Для сбора этих отходов должны отводиться специальные площадки, на которых могут устанавливаться бункеры-накопители, вместимостью 6-10.0 м3.

4.2.2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

В обязанность ООО «Чистая станица», занимающихся сбором и вывозом ТБО, входит:

- вывоз мусора;

- уборка просыпавшегося мусора при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера;

- установка контейнеров и бункеров-накопителей производится на специально оборудованные контейнерные площадки. Места размещения и тип ограждения контейнерных площадок определяется администрацией, по согласованию с центром Государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

Количество контейнерных площадок, контейнеров и бункеров- накопителей на них должно соответствовать утвержденным нормам накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах.

- площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта;

- контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,5 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по особым (индивидуальным) проектам, разработанным и согласованным в установленном порядке;

- контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, иных учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров;

- в парках, учреждениях здравоохранения, образования и других местах массового посещения населения, на улицах, на остановках пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Покраска урн производится балансодержателями один раз в год (апрель), а так же по мере необходимости.

Ответственность за установку и чистоту урн на улицах, площадях, в скверах, на придомовой территории несет администрация Большебейсугского сельского поселения, у торговых точек, частных домовладений — их владельцы.

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов – 1 раз в неделю.

4.2.3. Площадки под контейнеры для сбора ТБО

В Большебейсугском сельском поселении площадки под контейнеры для сбора ТБО отсутствуют.

Площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы.

Ограждение стенки площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

В соответствии с «Правилами содержания населенных мест» площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0.02%.

4.3. Расчет необходимого количества контейнеров и техники для мойки и дезинфекции контейнеров

Для расчета количества контейнеров используем следующий алгоритм.

1. Определение среднесуточного накопления

2. Расчет контейнеров

4.3.1 Расчет контейнеров объемом 0,75 м3 и 1,1 м3 для ТБО (от населения)

В качестве расчетной нормы накопления ТБО принимаем – 2,0 м3 /год, так как существующая норма накопления не соответствует фактическому объему накопления ТБО.

Количество населения для расчета контейнерного парка составляет – 2350 человек;

Контейнерный парк рассчитывается только для населенных пунктов с постоянно проживающим населением более 200 человек.

Расчет проводим по формуле:

Н = (O * K) / 365 , где

Н – среднесуточное накопление, м3

O – годовое накопление ТБО, м3

K – коэффициент суточной не равномерности накопления ТБО, 1,25.

Таблица 11 – Расчетное количество среднесуточного накопления для Большебейсугского сельского поселения

| Год | Население, чел | Объем в год, м3 | Среднесуточное накопление, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 705 | 1763 | 4,8 |
| 2017 | 814 | 2035 | 5,6 |
| 2018 | 923 | 2308 | 6,3 |
| 2019 | 1032 | 2580 | 7,1 |
| 2020 | 1141 | 2852 | 7,8 |
| 2021-2025 | 1250 | 3125 | 8,6 |
| 2026-2030 | 2350 | 5875 | 16,1 |

Определение необходимого количества контейнеров для ТБО.

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6) , где

N - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТБО, м 3

m - периодичность вывоза ТБО; 1 раз в неделю

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3 ;

К6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 12 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТБО для Большебейсугского сельского поселения

| Год | Среднесуточное накопление | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 4,8 | 8 | 5 |
| 2017 | 5,6 | 9 | 6 |
| 2018 | 6,3 | 10 | 7 |
| 2019 | 7,1 | 11 | 8 |
| 2020 | 7,8 | 12 | 9 |
| 2021-2025 | 8,6 | 14 | 10 |
| 2026-2030 | 16,1 | 25 | 17 |

На 01.09.2016 г. в Большебейсугского сельского поселения контейнеры отсутствуют.

В частном секторе рекомендуется разместить контейнеры с крышками - Евроконтейнеры. Такой тип оборудования, позволит соблюсти эстетику вопроса в процессе сбора отходов от населения.

4.3.2. Расчет количества КГО от населения

Расчет производим по формулам п. 4.3.1.

Норма накопления КГО с населения принята 0,2 м3 /чел в год.

Считая нормы накопления КГО неизменными, получаем среднесуточное накопление:

Таблица 13 – Среднесуточное накопление КГО с населения Большебейсугского сельского поселения

| Год | Население, чел | Объем в год, м3 | Среднесуточное накопление, м3 | Контейнеров V = 8 м3 (периодичность вывоза – раз в неделю) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2030 | 2350 | 587 | 1,6 | 2 |

4.3.3. Расчет количества техники для мойки и дезинфекции контейнеров

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, и дезинфекция контейнеров.

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха. Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88.

Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения эксплуатирующими организациями.

Специальное оборудование включает моечную камеру, баки для чистой и отработанной воды, комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности мусоросборочного контейнера, находящегося в моечной камере, сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры, насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и подачи отработанной воды из сточного бака в бак отработанной воды и манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры. Мойка контейнера производится холодной водой при больших давлениях и при плюсовой температуре окружающей среды.

Для расчета количество техники для мойки и дезинфекции контейнеров разного объема используем следующую формулу:

N = H / ( P * П ), где

N - потребное количество машин

H - расчетное количество контейнеров, шт.;

P - производительность машины, контейнеров/смена;

П - периодичность мойки контейнеров, дней; раз в 10 дней.

Таблица 14 – Производительность машины для разных объемов контейнеров

| Объем контейнера, м3 | 0,75 | 1,1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество контейнеров за смену | 25 | 17 | 2 |

Таблица 15 – Максимальное необходимое количество автотранспорта для мойки и дезинфекции контейнеров

| Год | А/м для мойки контейнеров V=0,75 м3 | А/м для мой- ки контейне- ров V=1,1 м3 | А/м для мойки кон- тейнеров V=8 м3 (КГО) | Суммарно а/м для мой- ки контейне- ров 0,75 и 8 м3 | Суммарно а/м для мой- ки контей- неров 1,1 и 8 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021-2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-2030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.4. Расчет количества техники для сбора и вывоза ТБО и КГО

4.4.1. Расчет потребности автотранспорта для вывоза КГО

Производительность автотранспорта для вывоза КГО определяем по формуле:

q = T / tp, где

q - число рейсов;

T - продолжительность смены ч. (8 часов);

tp - время, затрачиваемое на 1 рейс

q = T / tp = 8/2 = 4 рейса за смену.

Производительность автомобиля определяем по формуле:

Пр = q * V , где

Пр - производительность машины за смену, м3 ;

q - число рейсов;

V - количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м3 (8 м3).

Пр = q * V = 4 * 8 = 32 м3 .

Потребное количество автотранспорта для перевозки КГО определяем по формуле:

П = (H * K4 ) / Пр , где

П - потребное количество спецмашин, шт.;
 H - расчетно-суточное накопление ТБО, м3 ;

Пр - производительность машин за смену, м (32);

K4 - коэффициент, учитывающий долю вывозимых ТБО (1).

При норме накопления КГО 0,2 м 3 на человека в год, получаем следующее распределение по годам необходимого количества, а/т для вывоза ТБО:

Таблица 16 – Необходимое количество бункеровозов для вывоза КГО от населения Большебейсугского сельского поселения.

| Год | Объем в год, м3 | Среднесуточное накопление м 3: | Кол-во бункеровозов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2030 | 587 | 1,6 | 1 |

4.4.2. Расчет потребности автотранспорта для вывоза ТБО

Исходя из нормы накопления ТБО на человека в год, и из формулы среднесуточного накопления ТБО:

Н = (O * K) / 365 , где

О – среднегодовое накопление ТБО

К - коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО K=1,25;

365 – дней в году

Количество рейсов мусоровозов получаем по формуле:

q = T / tp, где

q - число рейсов;

T - продолжительность смены ч. (8 часов);

tp - время затрачиваемое на 1 рейс

q = T / tp = 8/2,5 = 3 рейса за смену.

Производительность автомобиля определяем по формуле:

Пр = q * V,  где

Пр - производительность машины за смену, м3;

q - число рейсов;

V - количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м 3 (10 м3 ).

Пр = q * V = 3 * 10 = 30 м 3 .

Потребное количество автотранспорта для перевозки ТБО определяем по формуле:

П = (H * K4 ) / Пр , где

П - потребное количество спецмашин, шт.;

H - расчетно-суточное накопление ТБО, м 3;

Пр - производительность машин за смену.

K4 - коэффициент, учитывающий долю вывозимых ТБО (1,25).

Таблица 17 – Необходимое количество мусоровозов для Большебейсугского сельского поселения (вывоз ТБО от населения)

| Год | Объем в год, м 3 | Среднесуточное накопление м 3: | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1763 | 4,8 | 1 |
| 2017 | 2035 | 5,6 | 1 |
| 2018 | 2308 | 6,3 | 1 |
| 2019 | 2580 | 7,1 | 1 |
| 2020 | 2852 | 7,8 | 1 |
| 2021-2025 | 3125 | 8,6 | 1 |
| 2026-2030 | 5875 | 16,1 | 1 |

4.5. Развитие системы обращения ТБО для Большебейсугского сельского поселения

4.5.1. Выводы по оптимизации очистки территории Большебейсугского сельского поселения

В соответствии с Генеральной схемой очистки территории Большебейсугского сельского поселения предлагается:

 Количество контейнеров для сбора ТБО и бункеров для сбора КГО должно соответствовать расчетам Генеральной схемы.

 При модернизации и доукомплектации контейнерного парка необходимо приобретение одной установки для дезинфекции контейнеров и бункеров. Количество специальных автомобилей для сбора ТБО (в том числе бункеровозов) должно соответствовать расчетам Генеральной схемы.

 Все организации инфраструктуры поселения независимо от формы собственности обязаны заключить договора с ООО «Чистая станица»  на сбор и вывоз ТБО и КГО.

РАЗДЕЛ 5. ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Правила сбора жидких бытовых отходов

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть выгребной ямы и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Не канализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

6.1. Уборка территорий

Придомовые территории, парки, рынки и т.д.

К придомовым территориям относятся тротуары, участки, занятые зелеными насаждениями между домами и тротуарами, въезды во дворы, территории дворов.

Поддержание порядка, соблюдение надлежащего санитарного состояния, создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспорта является обязательным для всех владельцев, застройщиков, арендаторов зданий, сооружений и прилегающих к ним придомовых территорий (министерства, ведомства, организации, жилищные органы и т.п.), а также для граждан, имеющих дома на правах личной собственности, и для всех лиц в населенном пункте.

Содержание придомовых территорий включает:

содержание в чистоте и надлежащем санитарном и техническом состоянии мест установки контейнеров для отходов и самих сборников;

во дворах, где имеются неканализованные домовладения, вывоз жидких бытовых отходов, дезинфекцию и содержание в чистоте туалетов, выгребов, стационарных сборников;

регулярную круглогодичную уборку усовершенствованных покрытий тротуаров, дворов и внутриквартальных проездов.

Сбор, хранение и вывоз твердых отходов должны производиться в установленные сроки по единой планово-регулярной системе в соответствии с действующими «Правилами санитарного содержания территорий населенных мест» – СанПиН 42-128-4690-88.

Основные положения планово-регулярной системы сбора и вывоза бытовых отходов в придомовых территориях заключаются в следующем:

- сбор отходов производиться только в контейнеры, не допуская их переполнения и засорения прилегающих территорий;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров;

- крупногабаритные отходы должны собираться на выделенных для этого площадках или в контейнеры большой вместимости;

- после отъезда мусоровозов, площадки должны немедленно очищаться от просыпанных отходов;

- в летнее время мойка сменяемых контейнеров выполняется спецавтохозяйствами, несменяемых контейнеров – землепользователями, на балансе которых эти контейнеры должны находиться;

все остальные работы, связанные со сбором и хранением бытовых отходов на территории двора (уборка и мойка площадок для контейнеров, дезинфекция туалетов и выгребов) осуществляется землепользователями;

- в не канализованных домовладениях помещения дворовых уборных и выгребов следует содержать в чистоте, ежедневно, убирать и не реже одного раза в неделю промывать горячей водой с дезинфицирующими составами;

- запрещается эксплуатировать дворовые уборные и выгребные ямы, которые могут приводить при движении подземных вод к загрязнению водоемов, рек, колодцев и т.п.;

- тара от торговых организаций должна систематически вывозиться;

- временное хранение тары следует производить в специальных помещениях или, в порядке исключения, на специальных отведенных для этих целей дворовых площадках, эти площадки огораживаются металлической сеткой;

- вывоз отходов из производственных помещений предприятий (например, бытового обслуживания), пользующихся придомовой территорией, производится за счет средств этих предприятий;

- запрещается сжигать на территории домовладений бытовые, крупногабаритные отходы, тару, опавшие листья.

Загрязнения на тротуарах и внутриквартальных проездах должны быть своевременно очищены от снега до асфальта, а при образовании гололедной пленки или скользкости обработаны соответствующим способом, неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, не иметь ухабов и углублений, содержаться в чистоте, зимой – под ровным слоем уплотненного снега.

При организации механизированной уборки тротуаров или других при- домовых территорий должны быть подготовлены, отремонтированы и выровнены покрытия, устранены выбоины и неровности, заделаны трещины, сделаны пандусы в местах съезда и въезда уборочных машин с тротуаров; убраны ларьки, киоски и другие малые архитектурные формы, которые можно разместить в местах, где они не будут мешать уборке; зеленые насаждения должны быть отделены от проездов бортовым камнем; грунт на газонах, во избежание его смыва на покрытия в прилотковой части, должен быть на 1.5- 2.5 см ниже поверхности бортового камня

Уборка придомовых территорий, на которых размещены торговые палатки, киоски, ларьки и другие торговые точки, в течение всего дня на расстоянии до 5 метров от них по периметру, возлагается на соответствующие торговые организации.

Тротуары, дворовые территории, внутриквартальные проезды, примыкающие к реконструируемым и ремонтируемым домам, а также используемые в качестве выстроенного или отремонтированного объекта, обслуживаются организациями, ведущими строительство, реконструкцию или ремонт.

У административных и общественных зданий, при входе в магазины и т.д. должны быть установлены в необходимом количестве урны. Установка урн осуществляется организациями, которые являются арендаторами, либо владельцами зданий. Очистка урн производится в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки с промывкой и периодической дезинфекцией.

Летняя уборка придомовых территорий направлена на поддержание чистоты, снижение запыленности и улучшение микроклимата. Она предусматривает подметание или поливку усовершенствованных покрытий. Подметание, как способ уборки следует применять на всех тротуарах, проездах и во дворах, в том числе на тех участках, где нет покрытия. Подметание и поливка тротуаров и внутриквартальных проездов осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в день. При механизированной уборке, места, не доступные для подметально-уборочных машин, убирают вручную непосредственно перед началом работы этих машин, при этом смет подают на полосу, обрабатываемую машинами.

В жаркие дни, при температуре воздуха выше 25-30 0С ежедневно с 12 до 15 часов, рекомендуется дополнительная поливка территорий, если она возможна по условиям движения пешеходов.

В зимнее время снегоочистка тротуаров во избежание уплотнения снега, образования скользкости, если снегопад происходит днем, должна производиться сразу после начала снегопада и продолжаться до его окончания, чтобы обеспечить нормальное и безопасное движение пешеходов и снизить энергозатраты на уборку после снегопада.

Содержание и выгул домашних животных необходимо проводить в соответствии с «Правилами содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР», утвержденные Минжилкомхозом РСФСР, Минсельхозом РСФСР, Минздравом РСФСР, Минюстом РСФСР, Роспотребсоюзом 12.06.81г.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил содержания придомовых территорий, несут ответственность в соответствии с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, принятом 1Х сессией Верховного Совета РСФСР десятого созыва 20.06.84г, и в соответствии с Законом «Об охране окружающей природной среды» № 2060-1 от 19.12.91 г.

Парки

Хозяйственная зона парка с участками, выделенными для установки мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны, аттракционы).

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка.	Урны могут быть напольными и навесными.

Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

Рынки

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 литров следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м 2 площади рынка.

6.2  Средства малой механизации и оборудования, применяемые при уборке придомовых территорий, парков, и т.д.

В настоящее время выпускаются различные средства малой механизации для уборки придомовых территорий, тротуаров, парковых дорожек, стоянок автотранспорта. Так, фирмой Erlau AG» (Германия) изготавливается ручная тележка на колесах диаметром 250 мм, в пластмассовый корпус которой вмонтирован также пластиковый сборник вместимостью 70 л. Тележка снабжена держателями для крепления щетки, лопаты, совка. Подметание покрытия производится щетками различной ширины. Собранный смет складируется в сборник, который может быть снабжен полиэтиленовым мешком.

Более простую конструкцию имеют другого типа ручные тележки, изготавливаемые фирмой «ОТТО» (Германия). Тележка снабжается пластмассовым сборником вместимостью 60 или 120 л без колес.

В зимний период во время наличия на поверхности покрытий тротуаров гололедных образований важным является своевременная посыпка тротуаров пескосоляной смесью. Для этого, в первую очередь, в местах, где особенно интенсивное движение, следует установить специальные контейнеры-песочницы из пластмасс, в которых содержится песок. После взятия лопатой порции песка просыпается следующая порция. Такого типа песочницы изготавливаются фирмой «ОТТО» (Германия). Вместимость этих песочниц различная и может составлять до 660л. Они изготавливаются из полиэтилена высокой плотности низкого давления.

Контейнеры могут служить мини-базами для песка, который может быть загружен в ручной пескоразбрасыватель, снабженный емкостью и распределительным диском.

6.3. Организация работ по летней и зимней уборке улично-дорожной сети

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

Летняя уборка заключается в подметании, мойке и поливке проезжих частей и тротуаров улиц, а также по борьбе с пылью. Зимняя уборка заключается в сборе и удалении снега и устранении скользкости при гололедице, т.е. в создании условий удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов в зимнее время.

Очистка улиц и площадей поселения производится в соответствии с установленными режимами и технологией выполнения уборочных работ. Режим работ, т.е. характер, частота и сроки выполнения работ, определяется в зависимости от категории улиц и их значимости, а также от размеров движения транспорта и пешеходов.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, очистка отстойников ливнеприемных колодцев, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированные, ручную уборку и полумеханизированные.

По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые, по мере необходимости, единоразовый, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

Регулярные летние виды уборки выполняются на центральных улицах. Нерегулярно, по мере необходимости, производится уборка грунтовых наносов, уборка от мусора, листьев, сухих ветвей парковых и зеленых зон на территории района.

6.3.1. Обработка дорожных покрытий реагентом

Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия песчано-солевой смесью.

В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению песчано-солевой смесью по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч песчано-солевой смесью начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20-30 мин.

РАЗДЕЛ 7. ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

В настоящее время на балансе администрации в Большебейсугском сельском поселении имеется бульдозер (1шт), экскаватор (1 шт) и трактор Беларус - 82,1 (1 шт), 2008 года выпуска. Данный вид транспорта используется для уборки территории.

Для сбора и вывоза ТБО используется транспорт ООО «Чистая станица»: Мусоровоз КО-404-2 (2шт), КО-413 (2 шт), МЗГ (1 шт), трактор колесный Т-25А, прицеп ПСЕ 12,5-Ф (1 шт) и бульдозер Т-170 (1 шт).

РАЗДЕЛ 8. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Необходимое кол-во | Цена за единицу, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора ТБО | 25 | 12000,0 | 300000,0 |
| 2 | Контейнер для сбора КГО | 2 | 50000,0 | 100000,0 |
| 3 | Обустройство места под контейнеры | 27 | 1350,0 | 36450,0 |
|  | Итого: |  |  | 436450,0 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа существующей ситуации в сфере твердых бытовых отходов (ТБО) и по представленным данным Администрацией Большебейсугского сельского поселения и ООО «Чистая станица» необходимо сделать выводы:

1. Отсутствие контейнеров и контейнерных площадок;

2. Несмотря на то, что мусоровозная техника работает достаточно, она имеет значительный технический износ и требует замены.

3. Отсутствует весовой контроль поступления отходов на свалку.

4. Отсутствуют пункты приема ртутьсодержащих отходов от населения.

5. Не организован сбор вторичных материальных ресурсов, в том числе нет контейнеров для сбора бумаги и картона, а так же контейнеров для сбора пищевых отходов.

6. Отсутствует система сортировки ТБО.