КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
СОВЕТ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27 января 2014 года	№ 247	с. Большой Бейсуг

# Об утверждении генерального плана Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Большебейсугского сельского поселения решил:

1. Утвердить генеральный план Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района (прилагается).

2. Специалисту I категории администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района П.В.Рыльковой обнародовать настоящее решение и разместить его на официальном сайте администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района.

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию Совета Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района по вопросам планирования бюджета, финансирования и учету муниципальной собственности (Погородняя).

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава 
Большебейсугского сельского поселения 
Брюховецкого района
Л.З.Мурашко

Председатель Совета 
Большебейсугского сельского поселения 
Брюховецкого района 
Л.З.Мурашко

от 27.01.2014 № 247

Генеральный план

Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района

Положение

о территориальном планировании Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района

Введение

Генеральный план Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края разработан ООО «Проектным институтом территориального планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при главе муниципального образования от 11.09.2012 г. № 0318300498712000002-2.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим основные направления развития поселения на ближайшие 20 лет, а также долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на проектирование генерального плана Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно могут осуществляться последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края – приложение к постановлению ЗС Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П;

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом № 492 от 13.11.2010 г.;

- Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 20.05.2011 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- противопожарных и других норм проектирования;

- Федеральных законов и Законов Краснодарского края.

Генеральный план Большебейсугского сельского поселения разработан на топографической съемке М 1:25000, населенные пункты – с. Большой Бейсуг, с. Приречное, с. Харьково-Полтавское, – как фрагменты генерального плана, выполнены на топографических съемках М 1:5000, изготовленных ООО «Базис» в 2012 году.

При разработке генерального плана произведён анализ и учтены основные положения ранее выполненной градостроительной документации:

- территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории с генеральными планами поселений Брюховецкого района, выполненной ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» в 2005 году.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов генеральных планов должна осуществляться на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования РФ, субъектов РФ, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. Основные положения «Схемы территориального планирования Краснодарского края», касающиеся развития данного региона, учтены в настоящем проекте.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Характеристика природно-климатических условий

Климат территории Большебейсугского сельского поселения умеренно-континентальный. Преобладающие ветры в летнее время – западные и юго-западные, зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется от 3,6 м/с до 5,5 м/с.

Зима неустойчивая с частными оттепелями и кратковременными незначительными понижениями температуры.

Продолжительность периода со снежным покровом 40 – 60 дней. Наибольшая высота снежного покрова не превышает 20 см.

Весна прохладная, наступает в начале марта и характеризуется наличием осадков, среднегодовая сумма которых составляет 450 – 600 мм.

Лето жаркое, сухое, с максимальной температурой воздуха +42ºC.

Осень теплая, мягкая с незначительными осадками.

Среднемесячная температура колеблется от -3,3°С – в январе, до + 23°С – в июле. Глубина промерзания – 0,6 м.

Средняя скорость ветра – 4,1 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 18. Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6 – 12 дней.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) 350 мм, но, несмотря на это растения могут страдать от недостатка влаги в почве. В этот период много влаги идет на испарение и транспирацию.

Рельеф территории Большебейсугского поселения разнообразен и представлен как пересеченными участками, так и равнинами.

Местоположение, тектоника и техногенные условия

Территория поселения расположена на левобережной I надпойменной террасе, правобережной I надпойменной террасе и склонах водораздела р.Бейсуг. В тектоническом отношении поселение расположено в пределах Западно-Кубанского краевого прогиба. Из положительных структур можно отметить Бейсуго- Челбасскую антиклинальную зону и Березанскую антиклиналь, проходящую в 25-30 км к востоку от села Большой Бейсуг. К северо-западу проходит Кавалеровская депрессия.

Все перечисленные структуры имеют крайне малые вертикальные амплитуды (15-40 м) при линейных размерах, исчисляемых десятками километров, осложнены брахиантиклинальными складками более низких порядков и, в целом, контролируют общий характер современного рельефа.

В настоящее время основными рельефообразующими факторами являются поднятие Большого Кавказа и погружение впадины Азовского моря. На общем фоне этих движений, опускания соответствуют вышеперечисленным отрицательным тектоническим структурам, а поднятия – положительным, что находит отражение в современном рельефе.

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие (снизу – вверх):

– верхнее-нижнеплейстоценовые эолово-делювиальные и аллювиальные отложения;

– почвы четвертичные элювиальные и аллювиальные балочные отложения.

Плейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены повсеместно и представлены суглинками лессовидными, желто-бурыми, макропористыми, с включением карбонатов, просадочными и непросадочными. Мощность отложений от 0,8 до 7,8 м. Аллювиальные отложения представлены суглинками с прослойками песка и супесей, вскрытая мощность – до 2,5 м.

Заканчивается разрез гумусированными лессовидными суглинками, темно-коричневыми, просадочными (почвенно-растительный слой), мощностью 0,8 – 2,0 м, насыпными грунтами и балочными отложениями - суглинками легкими, иловатыми, текучепластичными.

Почва современная суглинистая и суглинок лессовидный обладают просадочными свойствами. Возникновение просадочных явлений возможно на всей территории, кроме подтапливаемых припойменных участков. Просадочность территории соответствует условиям I типа по просадочности. Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьируется от 0,8 до 7,3 м.

Для участков с глубиной залегания УГВ до 5 м характерно вторичное засоление грунтов зоны аэрации – склон долины реки и подножия склонов.

В поселении развиты также слабые грунты - иловатый суглинок в руслах балок.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды на территории Большебейсугского поселения приурочены к эолово-делювиальным и аллювиальным отложениям.

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также вод из реки Бейсуг.

Грунтовые воды в зависимости от рельефа зафиксированы на глубинах от 0,7 до 7,8 м.

Прогнозный уровень подземных вод населенных пунктов осложняется техногенным воздействием (прокладка дорог, нарушение поверхностного и подземного стока, утечки водонесущих коммуникаций и емкостей, полива приусадебных участков).

В период выпадения интенсивных осадков и снеготаяния, а также вследствие утечек из водопроводных сетей, возможно образование временного горизонта подземных вод типа «верховодки», сформированных на поверхности суглинистых грунтов.

В период интенсивного выпадения осадков, а также в зависимости от уровня воды в р. Бейсуг возможен их подъем на 0,5 – 1,0 м от зафиксированного уровня.

Грунтовые воды сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые и натриевые. Общая минерализация изменяется от 1,2 до 3,0 г/л.

На территории населенных пунктов, вследствие нарушения стока подземных и поверхностных вод, их застаивания, значительного испарения, происходит повышение минерализации и сульфатности подземных вод.

По содержанию хлоридов в пересчете на Cl- грунтовые воды неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивны при периодическом замачивании. Воды среднеагрессивны на конструкции из углеродистой стали.

Геологические и инженерно-геологические процессы

На территории поселения развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Из природных геологических процессов следует выделить: просадку эолово-делювиальных отложений; возможное подтопление и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния; боковую эрозию.

Просадочные грунты выявлены на всей территории, кроме подтапливаемых припойменных участков. Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит от многих природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке естественных водотоков).

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Бейсуг при паводках.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложению Б, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений массового строительства – 6 баллов, объектов повышенного уровня ответственности – 7 баллов.

Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование с. Большой Бейсуг выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II-105-97 инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология».

На территории села по геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы, обозначенные на карте римскими цифрами:

- I район – склоны долины р. Бейсуг, занимают большую часть территории;

- II район – подтапливаемая припойменная часть и старое русло р. Бейсуг;

- III район – долины балок и мелких водотоков.

Территория села Большой Бейсуг по комплексу природных условий (скопление талых и дождевых вод в понижениях рельефа, подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

На карте инженерно-геологического районирования села Большой Бейсуг выделены районы:

- условно благоприятные для строительства;

- условно неблагоприятные;

- неблагоприятные для строительства.

Рекомендации по инженерной подготовке территории приведены в соответствующей главе настоящей пояснительной записки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0,8 – 1,3 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м. В качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются грунты ИГЭ 3, 4 и 5 – суглинки. Почвы подлежат срезке с последующим использованием для рекультивации земель.

Сейсмичность села Большой Бейсуг с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных в I и II инженерно-геологических районах и 7 баллов – для сооружений расположенных в III инженерно-геологическом районе (согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000 г.).

Таким образом, на территории с. Большой Бейсуг площади с условно благоприятными условиями для строительства составляют 0,81 км 2.

В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Площади с условно неблагоприятными условиями для строительства составляют 3,81 км2. В данном районе необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока, а также мероприятия по предотвращению подтопления.

Площади с неблагоприятными условиями для строительства составляют 0,53 км2. Этот район требует сложной инженерной подготовки. Это подтапливаемая и затапливаемая припойменная часть русла р. Бейсуг, долины балок и мелких водотоков, склоны долины р. Бейсуг с близкоповерхностными залеганиями подземных вод. Для этого района необходим весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и строительным рекомендациям.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Почвы и растительность

Почвенный покров развит повсеместно и представлен каштановыми почвами и черноземами. Мощность их достигает 0,8 – 1,3 м. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины. Почвы при наличии некоторых общих признаков в тоже время не являются вполне однообразными.

Основной почвенный фон района представляют черноземы карбонатные. На равнине получили распространение малогумусные сверхмощные виды их, на пологих и покатых склонах – слабогумусные сверхмощные и мощные слабосмытые, а на сильнопокатых склонах - слабогумусные мощные среднесмытые виды.

В приречных понижениях и в днищах степных западин, где грунтовые воды залегают не ниже 4 – 5 м от поверхности, почвы развиваются по лугово-степному типу почвообразования, представлены лугово-черноземными и лугово-черноземовидными почвами.

В прирусловой части долин формируются луговые засоленные почвы, которые на повышенных участках сменяются лугово-черноземовидными почвами, а в наиболее пониженных – лугово-болотными.

В настоящее время естественная растительность сохранилась частично в днищах балок, западин, долинах рек. Используются эти участки в сельском хозяйстве как пастбища. Видовой состав растительности на этих участках довольно бедный, представлен в основном влаголюбивым луговым и лугово-болотным разнотравьем. Преобладают здесь следующие виды: осока, камыш, рогоз.

Техногенные условия

Река Бейсуг, как и все степные реки, перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в период половодья наблюдаются подтопление и затопление части территории.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог, инженерных коммуникаций привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Природные условия территории Большебейсугского сельского поселения по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

1.2. Расположение Большебейсугского сельского поселения

в системе расселения

Большебейсугское сельское поселение находится в юго-восточной части Брюховецкого района и имеет общие границы:

- на севере – с Брюховецким и Свободненским сельскими поселениями;

- на юге – с Тимашевским районом;

- на западе – с Брюховецким сельским поселением;

- на востоке с Батуринским сельским поселением.

1.3. Краткая историческая справка

С 1794 года, когда на Кубань переселились казаки, началось основание первых станиц, а затем и других поселений – хуторов, сел – в том числе и села Большой Бейсуг, хуторов Платоновский, Черниговский, Деркачи вдоль русла реки Бейсуг.

Основание первого русского поселения на территории современного Большебейсугского сельского поселения относится к 1875 году. В этом году распоряжением войскового правления в юрте (земельном владении) станицы Брюховецкой, на реке Бейсуг генерал-майору Борзыкову было предоставлено 1140 десятин земли под усадьбу и хозяйство. Генерал Борзыков получил эти земли за многочисленные заслуги перед Черноморским казачьим войском.

К концу ХIХ столетия на территории нынешнего Большебейсугского сельского поселения располагалось уже несколько хуторов, принадлежавших частным владельцам – Бендерский, Борзиковский, Черепяный, Ланцы и др. Земли хозяевами обрабатывались самостоятельно, либо сдавались крупным и мелким арендаторам.

После победы большевиков в гражданской войне, в 20-е годы на Кубани, которая тогда входила во вновь образованный Юго-Восточный край (переименованный затем в Северо-Кавказский), происходили коренные изменения форм хозяйствования – уничтожались социально-экономические различия землепользования; казачество, как сословие, перестало существовать. Малоземельные и безземельные крестьяне и казаки получили наделы.

В 1920 году на хуторе Черепняном 20 бедняцких хозяйств объединились в коммуну «Общая Нива».

В конце 20-х годов частная собственность на землю в СССР была фактически ликвидирована. Создавались сельхозартели, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы).

Осенью 1929 года, во время проведения в нашем крае сплошной коллективизации, на территории современного Большебейсугского сельского поселения на их основе было образовано коллективное хозяйство «День урожая». Колхоз оказался громоздким и плохо управляемым, и в 1932 году его разукрупнили и разделили на четыре хозяйства – «Красных партизан», «Пятилетка – в четыре года», «Таманец» и колхоз имени Молотова.

Постепенно ситуация начала выправляться. С развитием механизации, улучшением материально-технической базы хозяйств выросли урожайность и производительность труда, повысился жизненный уровень людей.

В годы Великой Отечественной войны почти все мужчины ушли на фронт. Скот и сельхозтехника были эвакуированы. Оставшиеся в тылу женщины, подростки, старики самоотверженно трудились на колхозных полях, внося свой вклад в победу. В течение полугода, с августа 1942 года по февраль 1943 года территория Большебейсугского сельского поселения была оккупирована немецко-фашистскими войсками.

После изгнания фашистов, разрушенные хозяйства были восстановлены.

В 1953 году, после выхода постановления ЦК ВКП (б) «Об укрупнении мелких колхозов...», начался процесс объединения Большебейсугских колхозов. В результате их слияния было образовано одно крупное коллективное хозяйство имени А.В. Суворова, председателем его стал В.М. Петренко.

Укрупнение колхозов положительно отразилось на их развитии. С начала 50-х годов наблюдался заметный экономический рост хозяйства. Колхоз имени Суворова стал крупным многоотраслевым механизированным хозяйством. Повысилась урожайность и производительность труда, возросла роль животноводства. Все это повысило благосостояние селян и позволило построить новые производственные (фермы, зернохранилища и т.д.) и культурно-бытовые объекты (новая средняя школа, детский сад и др.), асфальтировать улицы, провести водопровод, приобретать автомобили и сельхозтехнику.

В начале 90-х годов колхоз им. Суворова был реорганизован и стал ООО «Урожай 21 век». Кроме него здесь функционировали свиноводческий комплекс «Дымов-Юг» и птицеводческий комплекс «Бронко».

1.4. Административное устройство муниципального образования

Большебейсугское сельское поселение

Большебейсугское сельское поселение, в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 мая 2004 года № 669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Брюховецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», является муниципальным образованием Брюховецкого района, наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

В состав Большебейсугского сельского поселения входят 3 населенных пункта: село Большой Бейсуг, село Приречное, село Харьково-Полтавское.

По состоянию на 01.07.2012 года в поселении проживало 2388 человек постоянного населения.

Административным центром муниципального образования является село Большой Бейсуг, которое расположено в центральной части поселения на расстоянии 18 км от районного центра ст. Брюховецкой и 23 км от ближайшей железнодорожной станции.

1.5. Экономическая база развития муниципального образования

Большебейсугское сельское поселение Брюховецкого района

Территория планирования традиционно выделяется сельским профилем специализации – структура и стоимостные объемы ее экономического продукта преимущественно формируются в сельском хозяйстве.

Главным производителем продукции сельского хозяйства в поселении является общественный сектор, представленный следующими сельскохозяйственными предприятиями:

– ООО «Урожай XXI век». Специализируется на производстве и реализации продуктов растениеводства (зерновых, пропашно-технических, кормовых культур) и животноводства (мяса, молока, разведении КРС). Численность работников - 225 человек. Посевная площадь сельско-хозяйственных культур составляет 6255 га. Численность поголовья - 2,4 тыс. голов КРС. В производственную структуру предприятия входят 2 полеводческие бригады, 3 молочно-товарные фермы, товарная ферма по выращиванию молодняка КРС, машино-тракторная мастерская, зернохранилище.

– ООО «Дымов-Юг» специализируется на производстве и реализации продуктов животноводства (мяса свинины). Численность работников - 47 человек. На балансе предприятия находятся 2 свинотоварные фермы. Численность поголовья составляет 7,7 тыс. голов свиней;

– отделение ООО «Бронко». Специализация: птицеводство.

В аграрном производстве также задействованы 37 крестьянско-фермерских хозяйства, 886 личных подсобных хозяйств населения.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в Большебейсугском сельском поселении

Таблица 1

| Наименование, единица измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 29,8 | 31,9 |
| 2 Соя, тыс.тонн | 0,5 | 0,42 |
| 3 Сахарная свекла, тыс. тонн | 7,9 | 9,8 |
| 4 Кукуруза, тыс.тонн | 5,75 | 5,95 |
| 5 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 3,5 | 3,4 |
| 6 Картофель - всего, тыс. тонн, | 1,31 | 1,70 |
| 7 Овощи - всего, тыс. тонн | 0,59 | 0,62 |
| 8 Плоды и ягоды, тыс.тонн | 0,5 | 0,5 |
| 9 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 1,8 | 2,0 |
| 10 Молоко- всего, тыс. тонн | 11,1 | 11,7 |
| 11 Яйца- всего, млн. штук | 3,5 | 4,66 |

Проектируемая территория имеет низкий промышленный потенциал.

Переработка получаемого сельскохозяйственного сырья развита на уровне предприятий малого бизнеса. Функционируют мощности по производству мяса и мясных субпродуктов.

На территории поселения осуществляет деятельность малое промышленное предприятие по производству кирпича – ТВ «Солгаев и К». Численность работников составляет 30 человек. Производственная мощность - 1,99 млн.шт. условного кирпича в год.

1.6. Население

По состоянию на 01.07.2012 года в Большебейсугском поселении проживало 2388 человек постоянного населения. Удельный вес поселения в общей численности населения Брюховецкого муниципального района составляет 4,5 %.

Более 70% жителей поселения (1749 человек) проживает в центре поселения селе Большой Бейсуг; в остальных населенных пунктах: в селе Приречном – 410 человек, в селе Харьково-Полтавском - 229 человек.

Общая динамика народонаселения в поселении идентична для большинства сельских территорий Краснодарского края: имеет признаки длительной и устойчивой депопуляции. На фоне незначительного миграционного прироста баланс естественного движения имеет отрицательное значение, что и определяет тенденцию сокращения численности населения. Так, современная численность постоянного населения отличается от аналогичного показателя 2002 года (итоги Всероссийской переписи населения) на 6 % в меньшую сторону. Причем эта тенденция характерна для всех населенных пунктов в составе поселения.

Оценка численности постоянного населения

(в разрезе населенных пунктов Большебейсугского поселения)

Таблица 2

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2012/2002 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 г. (ВПН)* | 2012 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| 1. село Большой Бейсуг | 1844 | 1749 | -95 | -5,2 |
| 2. село Приречное | 445 | 410 | -35 | -7,9 |
| 3. село Харьково-Полтавское | 252 | 229 | -23 | -9,1 |
| Итого по поселению: | 2541 | 2388 | -153 | -6 |

*- Всероссийская перепись населения

Неблагоприятные сдвиги (главным образом детерминируемые складывающимся соотношением уровней рождаемости и смертности) происходят в возрастной структуре населения, которая все больше трансформируется в регрессивный тип. Для такого типа возрастных структур характерно превышение доли лиц пенсионного возраста над долей населения в возрасте моложе трудоспособного.

Структура возрастного состава населения

Большебейсугского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Возрастная структура населения | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 375 | 15,7 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 1478 | 61,9 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 535 | 22,4 |
|  | Итого по поселению | 2388 | 100,0 |

1.7. Жилищный фонд

По данным администрации муниципального образования жилищный фонд Большебейсугского сельского поселения по состоянию на 01.07.2012 г. составил 825 жилых строений общей площадью 45,7 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,1 м2.

Вся жилая застройка в поселении представлена домами с приусадебными участками индивидуальными и двухквартирными.

Характеристика жилищного фонда Большебейсугского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 4

| Наименование территории | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. село Большой Бейсуг | 593 | 33,5 | 19,2 |
| 2. село Приречное | 146 | 7,8 | 19 |
| 3. село Харьково-Полтавское | 86 | 4,4 | 19,2 |
| Итого по поселению: | 825 | 45,7 | 19,1 |

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

1.8. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Большая часть учреждений и предприятий обслуживания поселения расположена на территории села Большой Бейсуг. Малые населенные пункты сельского поселения обеспечены необходимым набором объектов повседневного обслуживания.

Из объектов системы образования в сельском поселении размещаются детский сад плановой емкостью 55 мест и средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся. Фактическая наполняемость учреждений образования составляет: детского сада - 50 детей, школы – 213 учащихся.

Сеть учреждений культуры поселения представлена 5 учреждениями клубного типа суммарной ёмкостью 450 мест, 2 библиотеками.

Медицинское обслуживание граждан осуществляют Большебейсугская амбулатория плановой мощностью 25 посещений в смену, 2 фельдшерско-акушерских пункта.

Из числа объектов физкультуры и спорта на территории поселения имеются два стадиона без трибун, три спортивные площадки.

В потребительской сфере поселения работают 12 объектов розничной торговли, 1 предприятие общественного питания.

На территории муниципального образования находится отделение почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

1.9. Существующая территориально-планировочная организация

Муниципальное образование Большебейсугское сельское поселение находится в юго-восточной части Брюховецкого района Краснодарского края. В своих административных границах поселение занимает площадь 13234,00 га.

Территориально-планировочная организация Большебейсугского поселения складывалась с учетом природных факторов: наличия водных объектов: реки Бейсуг, балки Сухой, балок без названия, а также пересеченного рельефа местности.

Связь сельского поселения с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам. Территорию Большебейсугского сельского поселения пересекают в разных направлениях автомобильные дороги регионального и местного значения. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «каркасом» территориально-планировочной организации сельского поселения.

Пространственная структура поселения представлена тремя населенными пунктами, а также сельскохозяйственными предприятиями. В центральной части поселения, между рекой Бейсуг и автомобильной дорогой регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская расположено село Большой Бейсуг – административный центр сельского поселения. В западной части поселения находится село Харьково-Полтавское, в восточной его части – село Приречное.

Вдоль автодорог, за пределами границ населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения расположены предприятия сельско-хозяйственного профиля, животноводческие фермы, крестьянско-фермерские хозяйства. Часть производственных и животноводческих предприятий находится в водоохраной зоне реки Бейсуг, а также на недостаточном санитарном разрыве от жилья.

Вдоль южной границы Большебейсугского сельского поселения проходит магистральный газопровод Березанская КС – Славянск-на-Кубани. Кроме того, по территории поселения проходит подводящий газопровод от АГРС ст. Батуринской к с. Большой Бейсуг.

Территорию поселения в южной его части пересекают высоковольтные линии электропередач напряжением 500 кВ и 220 кВ.

На территории поселения расположены 12 кладбищ, 7 из которых действуют, 5 – закрыты; функционирует санкционированная свалка ТБО, расположенная к югу от села Большой Бейсуг с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны.

В границах Большебейсугского поселения расположены:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов, в состав которых входят территории памятников истории и археологии с временными охранными зонами и территория памятника природы регионального значения «Бейсугский лес урочища Суходол 83-№ 2»;

земли водного фонда.

Территория Большебейсугского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяй-ственных угодий на территории поселения составляет более 80 % от площади поселения.

Территории для размещения инвестиционных проектов намечены в границах населенных пунктов.

Село Большой Бейсуг – административный центр муниципального образования Большебейсугское сельское поселение, расположено к востоку от районного центра станицы Брюховецкой на расстоянии 18 км и связано с ней автобусным сообщением. Транспортная связь осуществляется по автомобильной дороге регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская IV технической категории.

Село Большой Бейсуг относится к группе больших сельских населенных пунктов. Численность населения – 1749 чел. Территория в существующих границах составляет 677,00 га.

Земли населенного пункта граничат:

- на севере, западе и востоке – с рекой Бейсуг и болотами,

- на юге, западе и востоке с землями сельскохозяйственного назначения.

Рельеф села имеет равнинный характер. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 6.50 до 23,00 м с уклоном в сторону р. Бейсуг.

Территория с. Большой Бейсуг расположена в живописной долине реки Бейсуг и повторяет своими очертаниями её извилистые берега. Исторически сложилась вытянутая вдоль реки сеть улиц и дорог.

Село Большой Бейсуг, как единое жилое образование, сформировалось путем слияния малых населенных пунктов – отделений хозяйства: х.Черниговский, х.Платоновский, х.Деркачи. Жилые кварталы имеют разнообразную конфигурацию: как четкую прямоугольную, так и неправильной формы. Размеры кварталов колеблются от 1,3 га до 15,8 га. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов. Внутри кварталов находятся индивидуальные сады и огороды. Плотность жилой застройки невысокая.

Главной жилой улицей станицы является улица им. Деркача, проходящая вдоль большей части села, связывающая жилые кварталы с общественным центром и подцентрами. Улицы Матросова и Береговая обеспечивают транспортно-пешеходную связь отдаленных от центра жилых районов.

В связи с большой протяженностью населенного пункта, культурно-бытовое обслуживание населения рассредоточено на два общественных центра и ряд подцентов обслуживания.

Зеленые насаждения на территории села представлены фруктовыми деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками деревьев вдоль улиц, зелеными насаждениями общего пользования, расположенными в общественных центрах.

Благоустройство улиц имеет различную степень: выше – в центральной части населенного пункта; ниже – на окраинах.

Действующие кладбища расположены среди жилой застройки, без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.

В настоящее время территория с. Большой Бейсуг по функциональному использованию делится на следующие зоны:

Жилая зона, составляющая основную часть территории села, представлена, в основном, 1 – 2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Площадь участков от 20 до 50 соток. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах производственных и животноводческих предприятий и кладбищ, расположенных без соблюдения нормативных санитарно-защитных зон.

Общественно-деловая зона - представлена учреждения управления, связи, учреждениями культуры и искусства, образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, торговли и общественного питания, спортивными сооружениями.

Основной общественный центр расположен в центральной части села между улицами Деркача и Пролетарской. В его составе административное здание, отделение связи, дом культуры и клуб, мемориальный комплекс «Скорбящая мать», средняя общеобразовательная школа, стадион, магазины, закусочная, гостиница.

Отдельно среди жилой застройки расположены детский сад, библиотека, амбулатория, ветеринарный участок, магазины.

Второй общественный центр находится в северной части села на улице Матросова. В его составе: клуб, памятник «Красным партизанам» и братская могила, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная площадка.

В западной части села расположены клуб, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная площадка.

Рекреационная зона - представлена парком и скверами на территории населенного пункта.

Производственная зона в границах населенного пункта представлена полевым станом в западной части села.

Основная часть сельскохозяйственных предприятий расположена за пределами населенных пунктов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки и объекты придорожного сервиса, объекты инженерного обеспечения: водозаборные сооружения, ГРП, ШРП, п/ст, линии инженерных коммуникаций и др.

Зона сельскохозяйственного использования, занимаемая сельско-хозяйственными угодьями.

Зона специального назначения, к которой относятся территории 7 сельских кладбищ, действующих и закрытых, расположенных или вблизи жилых кварталов или в самих кварталах.

Зона особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение; в границах с. Большой Бейсуг – это:

- территории охранных зон памятников истории и археологии;

- территория памятник природы регионального значения «Бейсугский лес урочища Суходол 83-№ 2». Решение Брюховецкого райисполкома от 20.05.82 г. № 292 и Краснодарского КИК № 483 от 14.09.1983 г. Местоположение – северная часть территории поселения. Площадь - 200 га.

Зона с особыми условиями использования территории, которая включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Село Приречное расположено в восточной части Большебейсугского поселения, на расстоянии 10 км от с. Большой Бейсуг. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 410 человек. Площадь земель населенного пункта составляет 136,50 га.

Транспортная связь с центром поселения и районным центром станицей Брюховецкой осуществляется по автодороге регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская.

Местоположение села Приречного сформировалось в пойме реки Бейсуг на левом пологом берегу.

Земли населенного пункта граничат:

- на востоке и частично на севере – с рекой Бейсуг,

- на юге, западе и частично на севере – с землями сельскохозяйственного назначения.

Рельеф территории населенного пункта имеет слабоволнистую поверхность с общим понижением к реке. Для данной местности характерно наличие небольших водоемов – озер с заболоченными участками. Каскад этих водоемов делит территорию села на две части, удаленные друг от друга на полкилометра. Каждая из двух частей населённого пункта имеет компактную форму с регулярной системой планировки и четкими, в основном прямоугольными жилыми кварталами.

По функциональному использованию территория населенного пункта делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, с особыми условиями использования территории. Производственная зона находится за границей населенного пункта и представлена полевым станом бригады № 2 и кирпичным заводом - малым промышленным предприятием по производству кирпича.

Жилая зона представлена 1–2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах кладбищ и кирпичного завода, расположенных без соблюдения нормативных санитарно-защитных зон.

Общественно-деловая зона сформирована учреждениями культуры, здравоохранения и торговли. В обеих частях с. Приречного имеются магазины; кроме того, в восточной части села расположен сельский дом культуры, в западной – фельдшерско-акушерский пункт.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяйственные угодья.

Зона специального назначения представлена 2 сельскими кладбищами, расположенными в каждой части села среди жилых кварталов.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Село Харьково-Полтавское расположено в западной части поселения, на расстоянии 7 км от села Большой Бейсуг. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 229 человек. Площадь земель населенного пункта составляет 151,00 га.

Транспортная связь с селом Большой Бейсуг и районным центром - станицей Брюховецкой осуществляется по автодороге регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская.

Местоположение села Харьково-Полтавское сформировалось в пойме реки Бейсуг между левым рукавом реки и автодорогой.

Рельеф территории населенного пункта имеет волнистую поверхность и пересекается с севера на юг балкой Сухой. Понижения рельефа идут к северу, в сторону левого рукава реки Бейсуг, и к западу, в сторону притока Бейсуга – реки Незайманка.

Территория села вытянута почти на 4 км вдоль единственной улицы, идущей вначале с юга на север, затем поворачивающей с запада на восток. Жилая застройка на протяжении всей улицы чередуется с садовыми участками.

Земли населенного пункта граничат:

- на севере – с рекой Бейсуг,

- на западе – с рекой Незайманка - притоком р. Бейсуг,

- на юге и востоке – с землями сельскохозяйственного назначения.

По функциональному использованию территория с. Харьково-Полтавского делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, с особыми условиями использования территории.

Жилая зона представлена 1–2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах кладбищ.

Общественно-деловая зона сформирована учреждения культуры и торговли. В центральной части села расположены сельский дом культуры и 2 магазина.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: водозабор, трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяйственные угодья, территории садовых участков.

Зона специального назначения представлена 2 сельскими кладбищами, расположенными по-соседству с жилыми кварталами.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

1.10. Производственная сфера

Производственная зона поселения представлена, в основном, предприятиями агропромышленного комплекса. Это территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы бригад, животноводческие фермы, кирпичный завод, и т. д.

Производственные объекты на территории Большебейсугского сельского поселения расположены как вблизи населенных пунктов, так и разрозненно по всей территории поселения вдоль автодорог регионального и местного значения.

Перечень объектов производственного и коммунально-складского назначения за пределами населенных пунктов

Таблица 5

| Наименование | Кол-во | Ориентировочные СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительная бригада | 1 | 300 | существ. |
| МТМ | 1 | 300 | существ. |
| Гараж | 1 | 300 | существ. |
| Склад ГСМ | 1 | 100 | существ. |
| Зерноток | 1 | 100 | существ. |
| Бойня | 1 | 300 | существ. |
| Склад минеральных удобрений | 1 | 300 | существ. |
| Кирпичный завод | 1 | 300 | существ. |
| Полевые станы бригад №№ 1-4 | 4 | 100 | существ. |
| МТФ №№ 1-5 | 4 | 300 | существ. |
| СТФ №№ 3, 4 | 2 | 500 | существ. |

Производственные объекты, расположенные в границах населенных пунктов:

с. Большой Бейсуг

полевой стан

объект коммунально-складского назначения

Анализ

Производственные объекты агропромышленного комплекса, расположен-ные в непосредственной близости от населенных пунктов, размещены без соблюдения нормативных разрывов до жилой застройки и оказывают негативное влияние на среду обитания.

1.11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный транспорт.

С запада на восток территорию поселения пересекает автомобильная дорога регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская IV технической категории.

Технические характеристики дорог

Таблица 6

| №п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техничес-кая категория | Привязка |  | Протяженность, км | Мосты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |  |  |  |  |  |
| 3 | ст-ца Новоджерелиевская - ст-ца Брюховецкая - ст-ца Батуринская | 73,195 | IV | 0+000 | 27+747 | 27,747 | 2 | 47,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27+917 | 73+365 | 45,448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 73,195 |  |  |  |  | 2 | 47,98 |  |  |  |  |  |

Кроме автомобильной дороги регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг в границах поселения. Они связывают населенные пункты Большебейсугского сельского поселения с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Брюховецкого муниципального района.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время проблема в сфере внешнего транспорта Большебейсугского сельского поселения касается транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. Оно значительно хуже, чем состояние региональных дорог. Ремонт дорожной сети позволит повысить уровень комфортности проживания населения и создать безопасные условия дорожного движения.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день 49,70 % улиц и дорог Большебейсугского сельского поселения заасфальтированы, 46,80 % улиц и дорог имеют гравийное покрытие, меньшая часть дорог (3,50 %) с дорожными одеждами низшего типа – с грунтовым покрытием.

Выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения:

малая ширина ряда существующих улиц в пределах красных линий – 10-15 м,

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*,

отсутствие на многих улицах дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на большинстве улиц.

1.12. Объекты историко-культурного наследия

На территории Большебейсугского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана культурного наследия», выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Брюховецкого района, расположены 48 памятников археологии, а также 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство) на территории Большебейсугского сельского поселения,

состоящих на государственной охране

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕЛО БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мемориальный комплекс в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1976 г. | с. Большой Бейсуг, центр | 719 | 759 | Р | И |  |
| 2 | Памятный знак в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1974 г. | с. Большой Бейсуг, бригада 1 | 720 | 63 | Р | И |  |
| 3 | Братская могила красных партизан, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 годы | с. Большой Бейсуг, кладбище | 721 | 63 | Р | И |  |

| И | - | Памятник истории |
| --- | --- | --- |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 |
| 759 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 15.11.1977 № 759 |

Список объектов культурного наследия (археология), на территории Большебейсугского сельского поселения, состоящих на государственной охране

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Распо-ложен. пам. на схеме, № листа, фр-та | № памят-ника в груп-пе | Вы- сота кур- г гана м | Диаметр курга-на, м | Граница зон охраны памятника м | Сведения о постановке объекта на гос. охрану | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа "Полтавская" (2 насыпи) | с. Харьково-Полтавское, западная окраина села | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 313КЗ1 6343 Монито ринг2 (5858) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 2. | Курган | с. Большой Бейсуг, юго-западная окраина села | 1 |  | 1,8 | 40 | 75 | 1313КЗ 6258 Монито ринг2 (5772) | Визуально обследован. |
| 3. | Курган | с. Большой Бейсуг, западная окраина села | 1 |  | 1,3 | 40 | 75 | 313КЗ1 6259 Монито ринг2 (5773) | Визуально обсле-дован.На кургане находится современное кладбище. |
| 4. | Курганная группа "Большебейсугская 5" (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,1 км к северу от села | 1 | 1 | 3,5 | 60 | 150 | 313КЗ1 6260 Монито ринг2 (5774) | Визуально обсле-дована.Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 5" (3 насыпи). Обнаружено еще 2 насыпи. На кургане 2 находится современное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 2,8 | 60 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
| 5. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,7 км к югу от восточной окраины села | 1 | 1 | 5,6 | 60 | 150 | 313КЗ1 6261 Монито ринг2 (5775) | Визуально обсле-дована.Курган распахивается. Памятник поставлен на гос. охрану как курган.Обнаруже но еще 2 насыпи. На кургане 1 находится триангуляцион ный пункт. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 6 | Курган | с. Большой Бейсуг, восточная окраина села | 1 |  | 0,7 | 30 | 50 | 313КЗ1 6262 Монито ринг2 (5776) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 7. | Курганная группа "Большебейсугская 6" (9 насыпей) | с. Большой Бейсуг, восточная окраина села | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 313КЗ1 6263 Монито ринг2 (5777) | Визуально обсле-дована.Курганы 1,2,3,5,6,7,8,9 распахиваются. На кургане 4 находится совре-менное кладбище. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 6" (2 насыпи). Обнаружено еще 7 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2,7 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 8. | Курганная группа "Большебейсугская 1" (7 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 2 км к северо-востоку от села | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 313КЗ1 6264 Монито ринг2 (5778) | Визуально обсле-дована. Курганы 1,2,4,5,6,7 распахиваются. На кургане 3находится совре-менное кладбище. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 1" (3 насыпи). Обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 2,3 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1,7 | 40 | 75 |  |  |
| 9. | Курганная группа "Большебейсугская 2" (9 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,8—3,8 км к северо-востоку от села | 1 | 1 | 3,2 | 40 | 150 | 313КЗ1 6265 Монито ринг2 (5779) | Визуально обследована. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 2"(8 насыпей). Обнаружено еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3,8 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 10. | Курганная группа "Большебейсугская 3"(6 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,2—0,7 км к северу от села | 1 | 1 | 3,9 | 60 | 150 | 313КЗ1 6266 Монито ринг2 (5780) | Визуально обсле-дована.Курганы 2,3,4,6 распахива-ются. На кургане 1 находится триангуляцион ный пункт. Курган 5 задернован. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 3"(5 насыпей). Обнаружено еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,5 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,5 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1,4 | 40 | 75 |  |  |
| 11. | Курганная группа "Большебейсугская 4" (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,7 км к северо-западу от села |  | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 313КЗ1 6267 Монито ринг2 (5781) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,7 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 12. | Курган | с. Приречное, 0,5 км к северо-западу от села | 1 |  | 2,3 | 40 | 125 | 313КЗ1 6314 Монито ринг2 (5829) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 13. | Курганная группа (9 насыпей) | х. Зозова Балка, 1 км к северу от хутора | 1 | 1 | 1,1 | 30 | 75 | 313КЗ1 6315 Монито ринг2 (5830) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. На кургане 3 находится водонапорная башня. Памятник поставлен на гос. охрану как Курган Обнаружено еще 8 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 2,3 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1,4 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 14. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Приречное, к югу от села | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 313КЗ1 6316 Монито ринг2 (5831) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на гос. охрану как курган. Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 1,7 | 40 | 75 |  |  |
| 15. | Курганная группа "Батуринская 4" (5 насыпей) | ст-ца Батуринская, 2 км к северо-западу от станицы | 1 | 1 | 4,2 | 60 | 150 | 313КЗ1 6250 Монито ринг2 (5764) | Визуально обсле-дована. Курган 1 задернован. Курган 2 распахивается. Курганы 3,4,5 не прослеживаются. |
|  |  |  |  | 2 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |
| 16. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Харьково-Полтавское, 1,1 км к востоку от кладбища, 0,1 км к северу от трассы Большой Бейсуг-Харьково-Полтавское. | 1 | 1 | 2,5 | 40 | 125 | Монито ринг2 (5858А) | Визуально обследована. По курганам проходит грунтовая дорога. |
|  |  |  |  | 2 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
| 17. | Курган | с. Харьково-Полтавское, 0,85 км к западу от восточной окраины села | 1 |  | 3,1 | 40 | 150 | Монито ринг2 (5858Б) | Визуально обследован. Курган залесен. |
| 18. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Харьково-Полтавское, 0,2 км к востоку от восточной окраины села. | 1 | 1 | 0,9 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5858В) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на государственную охрану как Курган Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 19. | Курганная группа (13 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,5 км к востоку от западной окраины села, 0,07 км к северу от трассы Большой Бейсуг-Харьково-Полтавское. | 1 | 1 | 1,4 | 40 | 75 | Монито ринг2 (5774А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 3 насыпи, обнаружено еще 10 насыпей. На курганах 5,9 находится современное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,7 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 2,5 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,5 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1,5 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 20. | Курганная группа (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,25 км к северо-западу от восточной окраины села | 1 | 1 | 0,8 | 40 | 50 | Монито ринг2 (5776А) | Визуально обсле-дована. Курган распахивается. По мониторингу была 1 насыпь, обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 21. | Курганная группа (8 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,25 км к северо-западу от восточной окраины села | 1 | 1 | 0,1 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5779А) | Визуально обсле-дована. Курган распахивается. Курган 2 не распахивается. По мониторингу была 5 насыпей, обнаружено еще 3 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 4,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,8 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 22. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,6 км к востоку-северо-востоку от северной окраины села | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5779Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
| 23. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,6 км к востоку-северо-востоку от северной окраины села | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5781А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 3,7 | 60 | 150 |  |  |
| 24. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 2,75 км к западу-юго-западу от север ной окраины села | 1 | 1 | 1,4 | 40 | 75 | Монито ринг2 (5820А) | Визуально обследована. Курганы не распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |
| 25. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,85 км к юго-западу от северной окраины села, севернее правого берега р. Бейсуг. | 1 | 1 | 1,1 | 40 | 75 | Монито ринг2 (5820Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 3,3 | 40 | 150 |  |  |
| 26. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Приречное 2, 1 км к северо-востоку от северной окраины села. | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5829А) | Визуально обсле-дована. Курганы распахивается. По мониторингу была 1 насыпь, обнаружено еще 2 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 27. | Курган | с. Приречное 2, 1,5 км к северо-востоку от северной окраины села, севернее МТФ. | 1 |  | 0,5 | 40 | 50 | Монито ринг2 (5829Б) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 28. | Курганная группа (5 насыпи) | с. Приречное 2, западная окраина села. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5830Б) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 3 насыпи, обнаружено еще 2 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 29. | Курганная группа (9 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,75 км к юго-востоку от восточной окраины села. | 1 | 1 | 2,1 | 40 | 125 | Монито ринг2 (5830В) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 5 насыпей, обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 1,8 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
| 30. | Курганная группа (4 насыпи) | с. Приречное , 2км к северо-востоку от кладбища села. | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5764А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,2 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 31. | Курганная группа "Привольненская 1" (14 насыпей) | х. Привольный, 0,1—3,5 км к востоку от хутора | 1 | 1 | - | - | - | 313КЗ1 6305 Монито ринг2 (5820) | Визуально обсле-дована. Курган 14 находится в лесополосе. Курганы 1-13 находятся на территории Переясловского сельского поселения. |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 11 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 12 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 13 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 32. | Курган "Большебейсугский 7" | с. Большой Бейсуг, 1,72 км к юго-востоку от центрального кладбища села. N 45˚46'8.55" E 39˚14'21.20" | 1 |  | 0,4 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 33. | Курганная группа "Большебейсугская 8" (4 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,72 км к юго-востоку от центрального кладбища села. К-1N 45˚46'3.64" E 39˚13'32.29" К-2N 45˚46'2.45" E 39˚13'27.38" К-3N 45˚46'1.27" E 39˚13'4.16" К-4N 45˚46'0.79" E 39˚13'2.89" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 34. | Курган "Большебейсугский 9" | с. Большой Бейсуг, 2,4 км к юго-западу от центрального кладбища села. N 45˚45'53.64" E 39˚12'38.05" | 1 |  | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 35. | Курганная группа "Большебейсугская 10" (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 3 км к юго-западу от центрального кладбища села. К-1N 45˚45'42.37" E 39˚12'15.23" К-2N 45˚45'42.04" E 39˚12'12.36" | 1 | 1 | 3,1 | 40 | 150 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 36. | Курганная группа "Большебейсугская 11" (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,2 км к юго-западу от центрального кладбища села до кургана 1. На кургане 2 находит ся современное кладбище. К-1N 45˚46'52.63" E 39˚13'37.38" К-2N 45˚46'59.01" E 39˚13'45.09" | 1 | 1 | 2,1 | 40 | 125 | В3 | Визуально обследована. Курган 1 распахивается. На кургане 2 находится современное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 37. | Курган "Большебейсугский 12" | с. Большой Бейсуг, 0,62 км к северо-востоку от запад-ной окраины села. N 45˚47'41.16" E 39˚9'58.08" | 1 |  | 0,3 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 38. | Курган "Большебейсугский 13" | с. Большой Бейсуг, 0,7 км к востоку-юго-востоку от западной окраины села. На кургане находится совре-менное кладбище. N 45˚47'14.99" E 39˚10'24.54" | 1 |  | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 39. | Курганная группа "Большебейсугская 14" (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,64 км к северо-западу от централь-ного кладбища села. К-1N 45˚47'27.78" E 39˚12'38.85" К-2N 45˚47'28.95" E 39˚12'37.81" К-3N 45˚47'30.47" E 39˚12'36.41" К-4N 45˚47'31.32" E 39˚12'37.90" К-5N 45˚47'30.17" E 39˚12'38.31" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 75 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 40. | Курганная группа "Большебейсугская 15" (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,815 км к западу от центрального кладбища села. К-1N 45˚47'6.98" E 39˚12'41.22" К-2N 45˚47'3.29" E 39˚12'44.36" К-3N 45˚46'59.55" E 39˚13'57.47" | 1 | 1 | 3,4 | 60 | 150 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,7 | 40 | 75 |  |  |
| 41. | Курганная группа "Большебейсугская 16" (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,3 км к северо-востоку от центра-льного кладбища села. На кургане 1 находится совре-менное кладбище. К-1N 45˚47'16.92" E 39˚14'57.45" К-2N 45˚47'15.81" E 39˚14'42.38" | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 42. | Курганная группа "Большебейсугская 17" (4 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 2,15 км к северу от центрального кладбища села. К-1N 45˚48'14.82" E 39˚13'51.14" К-2N 45˚48'8.31" E 39˚13'56.06" К-3N 45˚48'7.45" E 39˚14'2.57" К-4N 45˚48'8.57" E 39˚14'5.31" | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 43. | Курган "Приречный 1" | с. Приречное, 0,68 км к северу-северо-западу от западной окраины села. N 45˚48'11.38" E 39˚16'47.26" | 1 |  | 0,4 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 44. | Курганная группа "Большебейсугская 18" (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,81 км к северу от центрального кладбища села. К-1N 45˚47'24.76" E 39˚13'36.14" К-2N 45˚47'26.37" E 39˚13'38.63" К-3N 45˚47'26.64" E 39˚13'45.92" | 1 | 1 | 2,1 | 40 | 125 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
| 45. | Курганная группа "Приречная 2" (9 насыпей) | с. Приречное,1,9км к северо-востоку от западной окраины села. К-1 N 45˚48'43.43" E 39˚17'33.93" К-2 N 45˚48'45.01" E 39˚17'41.99" К-3 N 45˚48'46.72" E 39˚17'45.75" К-4 N 45˚48'51.00" E 39˚17'58.20" К-5 N 45˚48'51.52" E 39˚18'1.04" К-6 N 45˚48'53.98" E 39˚18'6.64" К-7 N 45˚48'55.75" E 39˚18'8.85" К-8 N 45˚48'57.24" E 39˚18'11.33" К-9 N 45˚48'57.20" E 39˚18'13.97" | 1 | 1 | 0,8 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 46. | Курганная группа "Приречная 3" (3 насыпи) | с. Приречное, 3,4 км к северо-востоку от западной окраины села. К-1 N 45˚49'24.85" E 39˚18'16.62" К-2 N 45˚49'23.46" E 39˚18'20.25" К-3 N 45˚49'22.46" E 39˚18'22.62" | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 47. | Курган "Приречный 4" | с. Приречное, 2,3 км к северу-северо-востоку от западной окраины села. N 45˚49'2.60" E 39˚17'28.93" | 1 |  | 0,7 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 48. | Курган "Большебейсугский 19" | с. Большой Бейсуг, 6,25 км к северу-северо-западу от центрального кладбища села. N 45˚50'20.31" E 39˚13'4.51" | 1 |  | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |

1 Памятник поставлен на государственную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»

2 Памятник выявлен 2005 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. (Мониторинг)

3 Памятник выявлен в 2011 г. при обследовании земельного участка по титулу: "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» в Брюховецком районе Краснодарского края главным специалистом ОАО «Наследие Кубани» П.В.Соковым, держатель открытого листа зав. сектором археологии И.Б.Тищенко. Учетная карта № 23114120002 от 05.02.2011

4 Памятник выявлен в 2012 г. в результате разработки раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Разработки карт (планов) территории Новосельского сельского поселения Брюховецкого района. Басовым В.И.

1.13. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение

Подачу воды в поселении осуществляет МБУ «Коммунальник». Источник водоснабжения - комплекс водозаборных скважин, расположенных на территории поселения. Имеется 7 артскважин: № 4826 (садовая бригада, с.Харьково-Полтавское), № 5322 (территория зерносклада, с. Большой Бейсуг), № 2962 (территория ГСМ, с. Большой Бейсуг), № 2965 (бригада № 2, с.Приречное), № 5327 ( МТФ № 5, с. Большой Бейсуг), № 952 (СТФ № 3, с.Придорожное), № 4216 ( МТФ № 1, с. Большой Бейсуг). Водозаборы представляют собой площадную систему.

Общий водозабор подземных вод составляет 1350 м3/сут.

Водонапорные башни Рожновского общей емкостью 125 м3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 30 км, из них в аварийном состоянии 16,5 км. Водопроводная сеть закольцована и частично тупиковая.

Канализация

В населенных пунктах Большебейсугского сельского поселения централизованных сетей канализации нет.

Электроснабжение

Поставщиком электроэнергии являются Брюховецкие РРЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго». Подача электроэнергии осуществляется по воздушным линиям электропередач.

Связь и информация

На территории Большебейсугского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Брюховецкий линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Брюховецкий ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация сельского поселения осуществляется от АТС общей монтированной емкостью 531 номер, расположенной в с. Большой Бейсуг.

В поселении имеются два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Теплоснабжение

В населенных пунктах Большебейсугского сельского поселения централизованных сетей теплоснабжения нет.

Газоснабжение

Подача природного газа в поселение осуществляется ОАО «Краснодаррегионгаз». Источником газоснабжения является существующая ГРС Батуринская. Газифицировано 80 % домовладений.

1.14. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Большебейсугского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Основными проблемами на территории поселения являются: просадка эолово-делювиальных отложений; возможное подтопление и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния; боковая эрозия, сейсмичность.

Негативное воздействие на среду обитания оказывают производственные и животноводческие предприятия, расположенные в непосредственной близости от жилой застройки и в водоохранной зоне реки.

В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров.

Централизованная канализация отсутствует.

Отсутствует озеленение санитарно-защитных зон производственных и животноводческих предприятий.

Не везде соблюдена прибрежная защитная полоса вдоль берегов рек.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов осуществляется поселением с помощью МБУ «Благоустройство». На территории Большебейсугского сельского поселения действует санкционированная свалка ТБО площадью 1 га, расположенная к югу от села Большой Бейсуг с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

1.15. Баланс современного использования территорий

Баланс современного использования территорий населенных пунктов

Большебейсугского сельского поселения

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел |  |
|  | с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 677,00 | 100,00 | 3870,78 |  |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 288,69 | 42,64 | 1650,60 |  |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 256,52 |  |  |  |
| 1.2. | Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 11,56 |  |  |  |
| 1.3. | Отвод территории под жилую застройку | 20,61 |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 7,95 | 1,18 | 45,46 |  |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 1,43 |  |  |  |
| 2.2. | Учреждения образования | 2,30 |  |  |  |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | 0,13 |  |  |  |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения | 4,09 |  |  |  |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 1,70 | 0,25 | 9,72 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 39,50 | 5,83 | 225,84 |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 39,22 |  |  |  |
| 4.2. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (котельная, водозаборы, ПС) | 0,28 |  |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 6,62 | 0,98 | 37,85 |  |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 229,84 | 33,95 | 1314,12 |  |
| 7. | Зона специального назначения | 3,58 | 0,53 | 20,47 |  |
| 8. | Прочие | 99,12 | 14,64 | 566,72 |  |
| 8.1 | Пустыри | 2,87 |  |  |  |
| 8.2. | Водная поверхность | 14,00 |  |  |  |
| 8.3. | Естественная древесная растительность | 1,80 |  |  |  |
| 8.4 | Санитарно-защитное озеленение | 2,09 |  |  |  |
| 8.5 | Прибрежная защитная полоса | 78,36 |  |  |  |
| 9. | Итого | 677,00 | 100,00 | 3870,78 |  |
|  | с. Приречное |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 136,47 | 100,00 | 3328,54 |  |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 83,32 | 61,05 | 2032,20 |  |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 83,32 |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,38 | 0,28 | 9,27 |  |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,38 |  |  |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 16,70 | 12,24 | 407,32 |  |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 16,70 |  |  |  |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 27,50 | 20,15 | 670,73 |  |
| 5. | Зона специального назначения | 1,01 | 0,74 | 24,63 |  |
| 6. | Прочие | 7,56 | 5,54 | 184,39 |  |
| 6.1. | Прибрежная защитная полоса | 7,47 |  |  |  |
| 6.2. | Естественная древесная растительность | 0,09 |  |  |  |
| 7. | Итого | 136,47 | 100,00 | 3328,54 |  |
|  | с. Харьково-Полтавское |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 150,89 | 100,00 |  | 6589,08 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 52,20 | 34,60 |  | 2279,48 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 52,20 |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,47 | 0,31 |  | 20,52 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,47 |  |  |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 9,86 | 6,53 |  | 430,57 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 9,63 |  |  |  |
| 3.2. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозабор) | 0,23 |  |  |  |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 67,80 | 44,93 |  | 2960,70 |
| 4.1. | Земли сельскохозяйственного использования | 60,80 |  |  |  |
| 4.2. | Садовые участки | 7,00 |  |  |  |
| 5. | Зона специального назначения | 0,62 | 0,41 |  | 27,07 |
| 6. | Прочие | 19,94 | 13,22 |  | 870,74 |
| 6.1. | Водная поверхность | 1,10 |  |  |  |
| 6.2. | Естественная древесная растительность | 0,40 |  |  |  |
| 6.3 | Санитарно-защитное озеленение | 0,72 |  |  |  |
| 6.4. | Прибрежная защитная полоса | 17,72 |  |  |  |
| 7. | Итого | 150,89 | 100,00 |  | 6589,08 |

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения, посчитан по топографическим материалам М 1:25000 и 1:5000, и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

1.16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология», к негативным факторам на территории Большебейсугского сельского поселения следует отнести:

–	подтопление;

–	затопление;

–	глубинная и боковая эрозии вдоль берегов рек;

–	эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

–	просадка грунтов;

–	линейная эрозия склонов;

–	дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок;

–	денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

–	повышенная агрессивность подземных вод;

–	сейсмичность.

На территории поселения развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Из природных геологических процессов следует выделить: просадку эолово-делювиальных отложений; возможное подтопление и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния; боковую эрозию.

Просадочные грунты выявлены на всей территории, кроме подтапливаемых припойменных участков. Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит от многих природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке естественных водотоков).

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Бейсуг при паводках.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложению Б, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений массового строительства – 6 баллов, объектов повышенного уровня ответственности – 7 баллов.

Опасные метеорологические явления:

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории относятся: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, налипания снега, обледенения и подтопления в паводковый период и ливневых дождях. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовое количество осадков составляет 450-600 мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Большебейсугского сельского поселения.

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Большебейсугского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

ПОО объекты Большебейсугского сельского поселения

Таблица 10

| Наименование объекта | Место расположения | Количество опасного вещества (в максимальной емкости) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад ГСМ | с. Большой Бейсуг (позиция по ГП 44) | 60 м3 | Существ. |

Расчеты зон разрушения при взрывах на ПОО производились в соответствии с методикой, приведенной в приложение Е ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов».

Определение поражающего воздействия теплового излучения горения на ПОО проводилось по методу, приведенного в приложении В ГОСТ Р 12.3.047-98.

Расчеты избыточного давления при взрывах на мельнице и мини-элеваторе производились в соответствии с методикой, приведенной в приложение А ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов».

Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных авариях на ПОО приведены в таблице 11.

Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПВОО, м

Таблица 11

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Склад ГСМ | 25,70 | 277,00 |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

С запада на восток территорию поселения пересекает автомобильная дорога регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская IV технической категории.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 12.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов

при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий

на автомобильном транспорте

Таблица 12

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 22,50 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 3,56 | 22,16 |

Трубопроводный транспорт

По территории Большебейсугского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления «Березанская КС – Славянск-на-Кубани».

Для газопровода диаметром 530 мм опасное расстояние равно 262,37 м при разрыве на полный диаметр.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением

На территории Большебейсугского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

2. Проектные решения

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В перспективе краткосрочного и среднесрочного планирования определяющим фактором организации территории остается сельскохозяйственное производство.

Особенности природных и социально-экономических условий ориентируют перспективную специализацию сельскохозяйственного производства на развитие традиционных для поселения отраслей: приоритетное значение зернового хозяйства, выращиванием технических и кормовых культур, сохраняется и в стратегической перспективе.

Вероятной тенденцией будет наращивание производства овощных культур, в том числе в закрытом грунте. Увеличение объемов и уровня товарности в овощеводстве планируется как за счет развития фермерского сектора, так и деятельности личных подсобных хозяйств населения.

Важнейшим направлением перспективного развития сельского хозяйства в Большебейсугском поселении является животноводство. Первоочередными задачами отрасли являются укрепление кормовой базы и ускоренный рост поголовья сельскохозяйственных животных. В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли связаны с развитием скотоводства и свиноводства, в особенности крупнотоварных форм их организации.

Территория Большебейсугского поселения обладает всеми необходимыми условиями для более динамичного развития промышленности как основной отрасли, формирующей бюджетообразующие источники: наличие свободных трудовых ресурсов, сырьевой базы, достаточно развитой логистической структуры, близость рынков сбыта.

Промышленный потенциал территории планируется реализовать путем развития действующих и открытия новых производств перерабатывающей промышленности. При этом высокие конкурентные преимущества имеют пищевая промышленность, промышленность строительных материалов.

Дополнительным фактором развития Большебейсугского поселения будет выступать использование транспортных путей, проходящих через его территорию, для организации комплексов придорожного сервиса.

Реализация указанных мер позволит обеспечить динамичное развитие поселения, диверсифицировать его хозяйственную структуру, наиболее эффективного использовать природно-хозяйственный потенциал.

2.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался умеренный рост показателя миграционного прироста.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста до 1,8 человека;

увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 71,7 лет;

среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 4,0 промилле (10 человек в год).

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории с.Большой Бейсуг, с.Приречное. Для с.Харьково-Полтавское перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 июля 2012 года).

В соответствии с прогнозом численность населения Большебейсугского поселения к расчетному сроку генерального плана составит 2579 человек.

Прогнозная оценка численности населения Большебейсугского

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2012год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 село Большой Бейсуг | 1749 | 1900 |
| 2 село Приречное | 410 | 450 |
| 3 село Харьково-Полтавское | 229 | 229 |
| Итого по поселению: | 2388 | 2579 |

Прогноз демографической структуры населения

(по возрастному признаку)

Таблица 14

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  |  | 2032 г. |  |  |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 375 | 1478 | 535 | 469 | 1442 | 668 |
| % от общей численности | 15,7 | 61,9 | 22,4 | 18,2 | 55,9 | 25,9 |

2.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования к 2032 году согласно проекту составит 2579 человек. Соответственно, в течение расчетного срока (20 лет) подлежит расселению 191 человек – 63 семьи, при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

Кроме того, проектные предложения по Большебейсугскому поселению включают резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах установленных санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов (133 единицы жилищного фонда общей численностью проживающего населения 393 человека).

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 - 0,23 га на 1 дом.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения

Таблица 15

| Наименование населённого пункта | Расчётный срок (2012-2032 гг.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  |
| 1. с. Большой Бейсуг | 544 | 183 | 38,4 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ * | 393 | 133 | 27,9 |
| 2. с. Приречное | 40 | 13 | 3 |
| 3. с. Харьково-Полтавское | - | - | - |
| Итого по поселению: | 584 | 196 | 41,4 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ * | 393 | 133 | 27,9 |

* санитарно-защитные зоны

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Большебейсугского поселения на расчетный период до 2032 года составил 41,4 га, в том числе 27,9 га – для расселения жителей поселения, проживающих в радиусах санитарно-защитных зон производственных предприятий.

2.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края

(приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П);

– методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Большебейсугского сельского поселения на расчетный срок - 2032 год

Таблица 16

| № п/п | Наименование |  | Единица измере ния | Рекомендуемая минимальная обеспеченность на 1 тыс. жителей |  | Нормативная потребно сть населения (тыс. чел.) | Сохраняется в существующих учреждениях населенно го пункта | Требуется запроектировать | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего по поселению, в т.ч. |  | 2,579 |  |  |  |
|  |  |  |  | село Большой Бейсуг |  | 1,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | село Приречное |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | село Харьково-Полтавское |  | 0,229 |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  | место | 85% обеспечен-ности детей 1-6 лет |  | 138 | 50 | 90 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  |  | 105 | 55 | 90 |  |
|  | село Приречное |  |  |  |  | 22 | - | 0 | с. Большой Бейсуг |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  |  | 11 | - | 0 | с. Большой Бейсуг |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | место | 100% обеспечен-ности 1-9 кл., 75% обеспечен-ности 10-11 кл. |  | 315 | 500 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  |  | 233 | 500 | 0 |  |
|  | село Приречное |  |  |  |  | 58 | - | 0 | с. Большой Бейсуг |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  |  | 24 | - | 0 | с. Большой Бейсуг |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посеще-ние в смену |  |  |  | 45 | 25 | 8 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 17,6 | 33 | 25 | 8 | с учетом обслуживания поселения |
|  | село Приречное |  |  |  | 17,6 | 8 | - | - |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 17,6 | 4 | - | - |  |
| 4 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | объект |  |  | по заданию на проектирование |  | 3 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |
|  | село Приречное |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  |  |  | - | 0 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клубы | место |  |  |  | 206 | 300 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 230 | 437 | 200 | 237 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 80 | 36 | 50 | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 80 | 18 | 100 | 0 |  |
| 6 | Библиотеки | объект |  |  | 1 на 3-5 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | село Приречное |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола |  |  |  | 206 | 0 | 152 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 80 | 152 | - | 150 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 80 | 36 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 80 | 18 | - | 0 |  |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. |  |  |  | 5028 | 50000 | 877 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 1949,4 | 3704 | 49000 | 0 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 1949,4 | 877 | - | 800 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 1949,4 | 446 | 1000 | 0 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади |  |  |  | 774 | 722 | 83 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 300 | 570 | 522 | 48 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 300 | 135 | 100 | 35 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 300 | 69 | 100 | 0 |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | место |  |  |  | 103 | 100 | 27 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 40 | 76 | 100 | 0 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 40 | 18 | - | 18 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 40 | 9 | - | 9 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место |  |  |  | 18 | 0 | 18 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 7 | 13 | - | 13 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 7 | 3 | - | 3 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 7 | 2 | - | 2 |  |
| 12 | Прачечные | кг белья в смену |  |  |  | 155 | 0 | 114 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 60 | 114 | - | 114 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 60 | 27 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 60 | 14 | - | 0 |  |
| 13 | Химчистки | кг белья в смену |  |  |  | 6 | 0 | 4 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 2,3 | 4 | - | 4 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 2,3 | 1 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 2,3 | 1 | - | 0 |  |
| 14 | Банно-оздоровительные комплексы | место |  |  |  | 18 | 0 | 13 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 7 | 13 | - | 13 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 7 | 3 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 7 | 2 | - | 0 |  |
| 15 | Гостиницы | место |  |  |  | 15 | 0 | 11 |  |
|  | в том числе |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 6 | 11 | - | 11 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 6 | 3 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 6 | 1 | - | 0 |  |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | га |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 0,24 | 0,46 | 0,82 | - |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 0,24 | 0,11 | 0,66 | - |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 0,24 | 0,05 | 0,29 | - |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения связи | объект |  |  | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 1 | 2 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 |  |
|  | село Приречное |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  |
| 18 | Отделения, филиалы банка | опер. место |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг |  |  |  | 0,3 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | село Приречное |  |  |  | 0,3 | 0 | - | 0 |  |
|  | село Харьково-Полтавское |  |  |  | 0,3 | 0 | - | 0 |  |

2.5. Проектируемая территориально-планировочная организация

Генеральный план Большебейсугского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Генеральным планом определяются территории для развития разных типов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон; определяются местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Большебейсугского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилых зон.

Разработанная настоящим проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенных пунктов предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ: жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (2032 год) и направление его возможного развития за расчётный срок (2047 год).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченностью.

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, а также с учетом сложившихся транспортных связей и природно-ландшафтного окружения.

Генеральным планом градостроительного развития населенных пунктов предложены следующие решения:

– функциональное зонирование территории каждого населенного пункта, с упорядоченными функциональными зонами;

– максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

– приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач с целью обеспечения экологически безопасного развития территорий.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

выявление сформировавшегося каркаса каждого населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

проектирование перспективного развития каждого населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

развитие периферийных зон населенных пунктов;

развитие рекреационных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

– обеспечение комфортности проживания населения,

– увеличение обеспеченности жилищным фондом до 23 м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Комплексный градостроительный анализ территорий населенных пунктов с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий, а также с учетом прироста населения по населенным пунктам, позволил выявить на территории Большебейсугского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения под жилищное строительство, а также под развитие производственных и коммунально-складских предприятий.

С целью устойчивого и планомерного развития населенных пунктов генеральным планом предусматривается совершенствование инженерной инфраструктуры: строительство новых и реконструкция старых инженерных систем. Решаются вопросы газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и обеспечения средствами связи. Предусматривается инженерная подготовка и благоустройство территории.

Село Большой Бейсуг

Одной из главных задач генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития с. Большой Бейсуг на расчётный срок (2032 г.) и направления возможного развития за расчётный срок (2047 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченностью.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

прогноз устойчивого развития с. Большой Бейсуг как центра сельского поселения;

комплексное решение экологических и градостроительных задач;

изменение (по решению администрации поселения) действующих границ села Большой Бейсуг.

При разработке генерального плана населенного пункта намечен ряд градостроительных мероприятий:

завершение формирования общественных центров;

создание подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

реконструкция и благоустройство существующей застройки;

новое жилищное строительство;

создание рекреационной зоны;

развитие производственной зоны села;

совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Село Большой Бейсуг представляет собой планировочное образование, расположенное в живописной долине р. Бейсуг и вытянутое вдоль реки более, чем на 11 км.

Северной, западной и восточной границами населенный пункт повторяет очертания извилистых берегов реки. Автомобильная дорога, проходящая вдоль южной границы населенного пункта, ограничивает его развитие в данном направлении. Эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов села Большой Бейсуг как центра сельского поселения.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032 г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбраны территории, расположенные в границах населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение застройки предполагается на свободных территориях на северной, южной, западной и восточной окраинах села.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. Для сохранения застройки, расположенной в шумовой зоне автодороги, требуется выполнение мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Это – специальное озеленение; строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.

Территорию села окружают производственные и животноводческие предприятия, расположенные без соблюдения нормативных санитарно-защитных зон. Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах этих предприятий, генпланом рассматривается как территория ненормативного градостроительного использования.

Учитывая капитальность зданий и сооружений и права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. Поэтому необходимым условием их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация расчетных санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Дальнейшее развитие производственной зоны предлагается за пределами населенного пункта в комплексе с существующими предприятиями. Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Размещение объектов придорожного сервиса (автостоянки, магазины, кафе, рынок, гостиница, автопавильон) планируется в границах населенного пункта вдоль автодороги ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская.

Общественно-деловая зона представлена существующим основным общественным центром в центральной части села, общественным центром в северной части села на улице Матросова, отдельно стоящими общественными зданиями, а также проектируемыми объектами обслуживания в перспективных районах жилой застройки.

Проектом предлагается развитие и реконструкция существующего общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания социального и коммунально-бытового назначения.

На запланированных под жилую застройку территориях в западной, южной и северной частях села, с учетом радиусов обслуживания, предусмотрено строительство объектов общественно-делового назначения.

Кроме того, предлагается реконструкция ряда социально значимых объектов.

Подробное описание мероприятий приведено далее, в главе 2.6.3. «Общественно-деловая зона».

Предусматривается озеленение и благоустройство прибрежных защитных полос водоемов; осушение болот; а также создание рекреационной зоны на реке Бейсуг.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию. Речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от производственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения и вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники истории и археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Село Приречное представляет собой планировочное образование, разделенное на две части (западную и восточную) каскадом небольших водоемов - озер. Каждая из двух частей населённого пункта имеет компактную форму с регулярной системой планировки.

Восточную часть села пересекает автодорога ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская, которая ограничивают развитие населенного пункта, а также оказывают негативное воздействие на существующую застройку.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. Для сохранения застройки, расположенной в шумовой зоне автодороги, требуется выполнение мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Это – специальное озеленение; строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032 г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбраны участки земель сельско-хозяйственного использования, расположенные в границах населенного пункта в обеих его частях.

Западная часть села граничит с территорией кирпичного завода. Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне этого предприятия, генпланом рассматривается как территория ненормативного градостроительного использования. Учитывая капитальность зданий и сооружений и права собственности владельца, территория предприятия сохраняется. Поэтому необходимым условием его сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация расчетной санитарно-защитной зоны, которая согласовывается учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Дальнейшее развитие производственной зоны предлагается за пределами населенного пункта в комплексе с существующими предприятиями. Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Общественно-деловая зона с. Приречного представлена существующими и проектируемыми объектами в общественном центре восточной части села, а также существующими объектами в западной его части. Проектом предлагается развитие существующего общественного центра со строительством объектов общественно-делового назначения и спортивной площадки, созданием небольшого сквера.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет об охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от производственных предприятий, кладбищ.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения и вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Село Харьково-Полтавское представляет собой планировочное образование вытянутой Г-образной формы, все элементы которого расположены, в основном, вдоль одной главной улицы населенного пункта. Территории села вытянута вдоль автодороги ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская, на расстоянии 80–500 м от неё. Только южная часть населенного пункта пересекается автодорогой.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

В соответствии с расчетом перспективной численности населения (прогнозной оценкой численности населения) и расчетом проектной территории, для села Харьково-Полтавского перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 июля 2012 года) и, следовательно, не требуется дополнительной территории для перспективного развития.

Общественно-деловая зона населенного пункта представлена существующим реконструируемым общественным центром, расположенным при въезде в село, а также проектируемым подцентром обслуживания, размещаемым вдоль ул. Дружбы на свободном от застройки участке.

Предлагается организация рекреационной зоны путем создания сквера на пересечении ул. Дружбы и въездной дороги. Предусматривается озеленение и благоустройство прибрежных защитных полос водоемов; осушение болот.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет об охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от кладбищ.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения в границах населенного пункта.

Проектом сохраняются памятники археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

2.6. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Большебейсугского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного поселения;

привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Большебейсугское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

упорядочение функциональной структуры территории поселения;

территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

территориальное развитие складывающихся промышленно-производственных зон;

формирование рекреационных территорий;

сохранение и развитие особо охраняемых территорий.

Основная цель функционального зонирования – установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

экономические предпосылки развития территории;

проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Большебейсугское сельское поселение:

предусматривает увеличение площади селитебной территории, производственной зоны, рекреационной зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры, зоны с особыми условиями использования территории;

поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основные группы функциональных зон:

зоны интенсивного градостроительного освоения;

зоны сельскохозяйственного использования территории;

зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территория центра поселения – с. Большой Бейсуг.

Дальнейшее развитие промышленно-производственных предприятий предусматривается на базе существующих производственных зон. Развитие существующих предприятий должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения производственных объектов, использования современных эффективных технологий.

Вторая группа функциональных зон - зона сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения - это более 80 % всех земель поселения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны ограниченного хозяйствен-ного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы на территории поселения выделены следующие зоны:

зоны рекреационного использования;

зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников истории и археологии и их охранные зоны;

зона памятника природы регионального значения «Бейсугский лес урочища Суходол 83-№ 2»;

водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

санитарно-защитные зоны;

санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

зоны охраны объектов культурного наследия;

зона охраны памятника природы;

водоохранные зоны;

зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенных пунктах являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

Жилая зона;

Общественно-деловая зона;

Производственная зона;

Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

Зона сельскохозяйственного использования;

Рекреационная зона;

Зона особо охраняемых территорий;

Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Село Большой Бейсуг

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа (индивидуальной и многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории села составляет жилая застройка. Жилые кварталы имеют разнообразную конфигурацию: как четкую прямоугольную, так и неправильной формы. Размеры кварталов колеблются от 1,3 га до 15,8 га. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов. Внутри кварталов находятся индивидуальные сады и огороды. Плотность жилой застройки невысокая.

Жилые кварталы застроены в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Кроме того, и в центральной, и в северной частях села имеются кварталы с малоэтажной многоквартирной застройкой с приквартирными земельными участками.

Существующая жилая застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

Для освоения на расчетный срок (2032 г.) предлагаются территории, расположенные на северной, южной, западной и восточной окраинах села в виде кварталов и отдельных участков индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предусмотрено на свободных территориях в действующих границах населенного пункта.

Для развития жилой застройки за расчетным сроком зарезервированы территории в границах населенного пункта в западной и северной её частях.

Для осуществления жилищного строительства на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,6 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке, в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Село Приречное

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории села составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы в основном прямоугольной формы, размеры которых колеблются от 1,4 га до 12,9 га. Жилые кварталы застроены индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Существующая планировочная структура территории характеризуется регулярной системой планировки каждой из двух частей населенного пункта с четкими, в основном прямоугольными жилыми кварталами. Застройка кварталов, в основном, односторонняя.

Для освоения на расчетный срок (2032г.) предлагаются территории, расположенные в обеих частях села (западной и восточной) в виде участков индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предусмотрено на свободных территориях в действующих границах населенного пункта.

Для осуществления жилищного строительства на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,6 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке, в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

Село Харьково-Полтавское

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа. Как было указано выше, в соответствии с прогнозной оценкой численности населения и расчетом проектной территории, для села Харьково-Полтавского не требуется дополнительной территории для перспективного развития. Для возможного освоения на дальнейшую перспективу (2047г.) предусмотрен резервный участок жилой зоны по ул. Дружбы в квартале № 10.

Значительную часть территории села составляет жилая застройка, по площади уступая только землям сельскохозяйственного использования. Она представляет собой жилые кварталы, в основном, прямоугольной формы, размеры которых колеблются от 1,2 га до 7,5 га. Жилые кварталы застроены индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Застройка кварталов – односторонняя.

Существующая планировочная структура населенного пункта – это одна главная улица вытянутой Г-образной формы, вдоль которой расположены все функциональные зоны. Жилая застройка на протяжении всей улицы чередуется с садовыми участками.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

2.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Согласно генеральному плану на расчётный период (2032 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 7,5 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Большебейсугском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят 19,3 тыс.м2 общей жилой площади.

Проектный жилой фонд составит 57,5 тыс. м2 , показатель средней жилой обеспеченности достигнет 22,3 м2/чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 17

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большебейсугское сельское поселение, всего | 45,7 | 7,5 | 19,3 | 57,5 | 22,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| 1. село Большой Бейсуг | 33,5 | 7,5 | 18 | 44 | 23,2 |
| 2. село Приречное | 7,8 | - | 1,3 | 9,1 | 20,2 |
| 3. село Харьково-Полтавское | 4,4 | - | - | 4,4 | 19,2 |

2.6.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

Общественно-деловая зона села Большой Бейсуг представлена существующим основным общественным центром в центральной части села, общественным центром в северной части села, отдельно стоящими общественными зданиями и проектируемыми объектами обслуживания в перспективных районах жилой застройки.

Основной общественный центр расположен в центральной части села между улицами Деркача и Пролетарской. В его составе административное здание, отделение связи, дом культуры и клуб, мемориальный комплекс «Скорбящая мать», средняя общеобразовательная школа, стадион, магазины, закусочная, гостиница.

Отдельно среди жилой застройки расположены детский сад, библиотека, амбулатория, ветеринарный участок, магазины.

Второй общественный центр находится в северной части села на улице Матросова. В его составе: клуб, памятник «Красным партизанам» и братская могила, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная площадка.

В западной части села расположены клуб, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная площадка.

Проектом предлагается развитие и реконструкция существующего общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания социального и коммунально-бытового назначения. Это – церковь, спортивный комплекс, комбинат бытового обслуживания, автостоянка.

На запланированных под жилую застройку территориях в западной, южной и северной частях села, с учетом радиусов обслуживания, предусмотрено строительство объектов общественно-делового назначения (магазины, кафе, пункты бытового обслуживания и т.п.), а также детского сада.

Предлагается реконструкция ряда социально значимых объектов:

- ЦРБ «Большебейсугская амбулатория» со строительством нового корпуса (пристройки),

- Большебейсугской сельской библиотеки,

- не действующих сельских клубов (под развлекательно-досуговые центры).

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам рекомендуется размещение индивидуальных жилых домов со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Общественно-деловая зона села Приречного представлена существующими и проектируемыми объектами в общественном центре восточной части села, а также существующими объектами в западной его части. Существующие объекты села Приречного представлены магазинами, сельским домом культуры, фельдшерско-акушерским пунктом.

Проектом предлагается развитие существующего общественного центра со строительством объектов общественно-делового назначения (магазин, кафе, торговый павильон, пункт бытового обслуживания, автопавильон) и спортивной площадки.

Общественно-деловая зона села Харьково-Полтавского представлена существующим реконструируемым общественным центром, расположенным при въезде в село, а также проектируемым подцентром обслуживания.

Существующие объекты, расположенные в центре села, представлены сельским домом культуры и магазинами.

Проектируемый подцентр обслуживания в составе магазина, кафе, пункта бытового обслуживания предлагается разместить в центральной части населенного пункта вдоль ул. Дружбы на свободном от застройки участке.

2.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания села Большой Бейсуг, как административного центра муниципального образования Большебейсугское сельское поселение, с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенных пунктов. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенных пунктов, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений обслуживания.

1. Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2. Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это - клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3. Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, вся существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

Генеральный план определяет зоны размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразо-вательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения, которые отражаются на схеме функционального зонирования.

При размещении учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Проектируемые на расчетный срок объекты обслуживания населения

в соответствии с проектной потребностью в с. Большой Бейсуг

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения села 1,90 тыс. чел | Сохраняется | Запроектировано | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские дошкольные учреждения | место | 105 | 55 | 90 | в общественно-деловой зоне |
|  | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 33 | 25 | 8 | с учетом обслуживания поселения |
|  | Клубы | место | 437 | 200 | 237 | в общественно-деловой зоне |
|  | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 80 | 152 | 150 | в общественно-деловой зоне |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 570 | 522 | 48 | по нормативным радиусам доступности - в общественно-деловой зоне |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 13 | - | 13 | в общественно-деловой зоне |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 114 | - | 114 | в составе комбината бытового обслуживания |
|  | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 4 | - | 4 |  |
|  | Банно-оздоровительные комплексы | место | 13 | - | 13 |  |

2.6.5. Производственная зона

Производственная зона поселения состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы бригад, животноводческие фермы, кирпичный завод, и т. д.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Перечень объектов производственного и коммунально-складского назначения на территории населенных пунктов

Таблица 19

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Ориентировочные СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |
| 29 | Полевой стан | 1 | 100 | существ. |
| 30 | Объект коммунально-складского назначения | 1 | - | перепроф. сущ. |

Основная часть производственных территорий, которая генеральным планом используется по назначению на расчетный срок, расположена на территории сельского поселения за пределами границ населенных пунктов.

Перечень объектов производственного и коммунально-складского назначения за пределами населенных пунктов

Таблица 20

| Наименование | Кол-во | Ориентировочные СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительная бригада | 1 | 300 | существ. |
| МТМ | 1 | 300 | существ. |
| Гараж | 1 | 300 | существ. |
| Склад ГСМ | 1 | 100 | существ. |
| Зерноток | 1 | 100 | существ. |
| Бойня | 1 | 300 | существ. |
| Склад минеральных удобрений | 1 | 300 | существ. |
| Кирпичный завод | 1 | 300 | существ. |
| Полевые станы бригад №№ 1-4 | 4 | 100 | существ. |
| МТФ №№ 1-5 | 4 | 300 | существ. |
| СТФ №№ 3, 4 | 2 | 500 | существ. |

Часть животноводческих ферм, расположенных в водоохранной зоне реки Бейсуг, проектом предлагается реконструировать, с целью сокращения санитарно-защитных зон. На территории таких ферм предусматривается зона ограничения хозяйственной деятельности.

2.6.5.1. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Большебейсугского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Большебейсугского сельского поселения составит 2579 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

На территории Большебейсугского поселения в настоящее время нет объектов пожарной охраны. Проектом предлагается запроектировать пожарное депо на 2 автомобиля.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

2. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

4. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях этажности зданий менее 9 этажей.

5. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

6. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

7. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный транспорт.

К зоне автомобильного транспорта в Большебейсугском сельском поселении относится территория автомобильной дороги регионального значения ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская IV технической категории.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

– мотели для легкового и грузового автотранспорта;

– сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

– предприятия по обслуживанию транспортных средств;

– предприятия общественного питания;

– магазины.

Кроме автомобильной дороги регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Большебейсугского сельского поселения с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Брюховецкого муниципального района.

В селе Большой Бейсуг вдоль автомобильной дороги ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская предусмотрено развитие придорожного сервиса.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена как регулярной, так и не регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Большебейсугского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой каждого населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги – осуществляют связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги регионального значения;

- главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

В селе Большой Бейсуг категории улиц и дорог представлены следующим образом:

- поселковая дорога – ул. Пролетарская;

- главные улицы – ул. Деркача, ул. Шоссейная, ул. Чапаева, ул. Береговая, ул. Гагарина, ул. Матросова.

Ширина основных и главных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило их ширину в красных линиях 16,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 - 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры населенных пунктов представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

Водоснабжения (водозаборные сооружения, водопроводные сети).

Канализации (очистные сооружения, сети канализации);

Газоснабжения (газопроводы высокого давления, ГРП, ШРП).

Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 500 кВт, 220 кВт 35 кВт, ПС, РП, ТП);

Теплоснабжения (котельные, тепловые сети, автономные источники теплоснабжения).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

2.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения имеется в каждом из населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения.

В селе Большой Бейсуг она представлена парком, расположенным в центре населенного пункта, и скверами в северном и западном районах села, а также поселковой зоной отдыха на реке Бейсуг.

В селе Приречном рекреационная зона – это проектируемый сквер со спортивной площадкой при общественном центре.

В селе Харьково-Полтавском – это проектируемые скверы в существующем общественном центре и на пересечении ул. Дружбы с въездной улицей.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, это:

- эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды,

- формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны имеют особо ценное значение, и могут включаться в зоны особо охраняемых территорий, имеющих свои регламенты по использованию.

2.6.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

территория памятника природы «Бейсугский лес урочища Суходол 83-№2»;

временная охранная зона памятников истории и культуры (истории, архитектуры, монументального искусства, археологии),

водоохранная зона реки Бейсуг – 200 м, балки Сухой - 50 м.

На территории Большебейсугского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия», выполненным ОАО «Наследие Кубани», по существующим данным государственного списка расположено 48 памятников археологии и 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учитывается необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

2.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Большебейсугского сельского поселения имеются 12 кладбищ, 7 из которых действуют, 5 – закрыты.

Действующие кладбища сохраняются проектом на расчетный срок.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Брюховецком районе на расчетный срок предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Схемой территориального планирования Брюховецкого района строительство данного комплекса предусмотрено на территории Брюховецкого сельского поселения.

На территории Большебейсугского сельского поселения в настоящее время функционирует санкционированная свалка ТБО, площадью 1 га, расположенная к югу от с. Большой Бейсуг с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны. Организация сбора и вывоза бытовых отходов осуществляется поселением с помощью МБУ «Благоустройство».

На территории поселения выделен участок для строительства площадки для сбора трупов павших животных и концентрации бытовых отходов с установкой крематоров.

2.6.10. Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель, включенных в границу населенного пункта, будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.6.11. Проектный баланс территории населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения

с. Приречное и с. Харьково-Полтавское рассматриваются в существующих границах с корректировкой в соответствии с текущим кадастром.

Территория с. Большой Бейсуг увеличивается. В границу населенного пункта включена территория выпасов в центральной части села.

Проектный баланс территории

Таблица 21

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел |
|  | с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 677,00 | 100,00 | 3870,78 | 693,34 | 100,00 | 3649,16 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 288,69 | 42,64 | 1650,60 | 317,55 | 45,80 | 1671,32 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 256,52 |  |  | 298,55 |  |  |
| 1.2. | Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 11,56 |  |  | 11,56 |  |  |
| 1.3. | Отвод территории под жилую застройку | 20,61 |  |  | - |  |  |
| 1.4. | Резервная территория жилой зоны | - |  |  | 7,44 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 7,95 | 1,18 | 45,46 | 9,25 | 1,33 | 48,68 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 1,43 |  |  | 2,37 |  |  |
| 2.2. | Учреждения и предприятия образования | 2,30 |  |  | 2,66 |  |  |
| 2.3. | Учреждения и предприятия здравоохранения | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |
| 2.5. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения | 4,09 |  |  | 4,09 |  |  |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 1,70 | 0,25 | 9,72 | 2,56 | 0,37 | 13,47 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 39,50 | 5,83 | 225,84 | 46,60 | 6,72 | 245,26 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 39,22 |  |  | 44,40 |  |  |
| 4.2. | Придорожный сервис | - |  |  | 1,92 |  |  |
| 4.3. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (котельная, водозаборы, ПС) | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 6,62 | 0,98 | 37,85 | 6,48 | 0,94 | 34,11 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 229,84 | 33,95 | 1314,12 | 209,27 | 30,18 | 1101,42 |
| 7. | Зона специального назначения | 3,58 | 0,53 | 20,47 | 3,78 | 0,55 | 19,90 |
| 8. | Прочие | 99,12 | 14,64 | 566,72 | 97,85 | 14,11 | 515,00 |
| 8.1. | Пустыри | 2,87 |  |  | - |  |  |
| 8.2. | Водная поверхность | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| 8.3. | Естественная растительность | 1,80 |  |  | 1,80 |  |  |
| 8.4. | Санитарно-защитное озеленение | 2,09 |  |  | 2,44 |  |  |
| 8.5. | Прибрежная защитная полоса | 78,36 |  |  | 79,61 |  |  |
| 9. | Итого | 677,00 | 100,00 | 3870,78 | 693,34 | 100,00 | 3649,16 |
|  | с. Приречное |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 136,47 | 100,00 | 3328,54 | 136,47 | 100,00 | 3032,67 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 83,32 | 61,05 | 2032,20 | 85,96 | 62,99 | 1910,22 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 83,32 |  |  | 85,96 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,38 | 0,28 | 9,27 | 0,72 | 0,53 | 16,00 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания, спортивные сооружения | 0,38 |  |  | 0,72 |  |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 16,70 | 12,24 | 407,32 | 16,70 | 12,24 | 371,11 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 16,70 |  |  | 16,70 |  |  |
| 4. | Рекреационная зона | - | - | - | 0,17 | 0,12 | 3,78 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 27,50 | 20,15 | 670,73 | 23,94 | 17,54 | 532,00 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,01 | 0,74 | 24,63 | 1,01 | 0,74 | 22,45 |
| 7. | Прочие | 7,56 | 5,54 | 184,39 | 7,97 | 5,84 | 177,11 |
| 7.1. | Прибрежная защитная полоса | 7,47 |  |  | 7,47 |  |  |
| 7.2. | Естественная древесная растительность | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |
| 7.3 | Санитарно-защитное озеленение | - |  |  | 0,41 |  |  |
| 8. | Итого | 136,47 | 100,00 | 3328,54 | 136,47 | 100,00 | 3032,67 |
|  | с. Харьково-Полтавское |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 150,89 | 100,00 | 6589,08 | 150,89 | 100,00 | 6589,08 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 52,20 | 34,60 | 2279,48 | 52,88 | 35,05 | 2309,17 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 52,20 |  |  | 52,20 |  |  |
| 1.2. | Резервная территория жилой зоны | - |  |  | 0,68 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,47 | 0,31 | 20,52 | 0,64 | 0,42 | 27,95 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания, спортивные сооружения | 0,47 |  |  | 0,64 |  |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 9,86 | 6,53 | 430,57 | 9,50 | 6,29 | 414,85 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 9,63 |  |  | 9,27 |  |  |
| 3.2. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозабор) | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  |
| 4. | Рекреационная зона | - | - | - | 0,45 | 0,30 | 19,65 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 67,80 | 44,93 | 2960,70 | 66,86 | 44,31 | 2919,65 |
| 5.1. | Земли сельскохозяйственного использования | 60,80 |  |  | 59,86 |  |  |
| 5.2. | Садовые участки | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| 6. | Зона специального назначения | 0,62 | 0,41 | 27,07 | 0,62 | 0,41 | 27,07 |
| 7. | Прочие | 19,94 | 13,22 | 870,74 | 19,94 | 13,22 | 870,74 |
| 7.1. | Водная поверхность | 1,10 |  |  | 1,10 |  |  |
| 7.2. | Естественная древесная растительность | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  |
| 7.3. | Санитарно-защитное озеленение | 0,72 |  |  | 0,72 |  |  |
| 7.4. | Прибрежная защитная полоса | 17,72 |  |  | 17,72 |  |  |
| 8. | Итого | 150,89 | 100,00 | 6589,08 | 150,89 | 100,00 | 6589,08 |

2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, должен быть разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), в рамках настоящего Федерального закона, относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении, устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Большебейсугского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Брюховецкого района расположены 48 памятников археологии, а также 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство) на территории Большебейсугского сельского поселения,

состоящих на государственной охране

Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. Списку | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕЛО БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мемориальный комплекс в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1976 г. | с. Большой Бейсуг, центр | 719 | 759 | Р | И |  |
| 2 | Памятный знак в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1974 г. | с. Большой Бейсуг, бригада 1 | 720 | 63 | Р | И |  |
| 3 | Братская могила красных партизан, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 годы | с. Большой Бейсуг, кладбище | 721 | 63 | Р | И |  |

| И | - | Памятник истории |
| --- | --- | --- |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 |
| 759 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 15.11.1977 № 759 |

Список объектов культурного наследия (археология), на территории Большебейсугского сельского поселения, состоящих на государственной охране

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Распо-ложен. пам. на схеме, № листа, фр-та | № памят-ника в груп-пе | Вы- сота кур- г гана м | Диаметр курга-на, м | Граница зон охраны памятника м | Сведения о постановке объекта на гос. охрану | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа "Полтавская" (2 насыпи) | с. Харьково-Полтавское, западная окраина села | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 313КЗ1 6343 Монито ринг2 (5858) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 2. | Курган | с. Большой Бейсуг, юго-западная окраина села | 1 |  | 1,8 | 40 | 75 | 1313КЗ 6258 Монито ринг2 (5772) | Визуально обследован. |
| 3. | Курган | с. Большой Бейсуг, западная окраина села | 1 |  | 1,3 | 40 | 75 | 313КЗ1 6259 Монито ринг2 (5773) | Визуально обсле-дован.На кургане находится современное кладбище. |
| 4. | Курганная группа "Большебейсугская 5" (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,1 км к северу от села | 1 | 1 | 3,5 | 60 | 150 | 313КЗ1 6260 Монито ринг2 (5774) | Визуально обсле-дована.Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 5" (3 насыпи). Обнаружено еще 2 насыпи. На кургане 2 находится совре-менное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 2,8 | 60 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
| 5. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,7 км к югу от восточной окраины села | 1 | 1 | 5,6 | 60 | 150 | 313КЗ1 6261 Монито ринг2 (5775) | Визуально обсле-дована.Курган распахивается. Памятник поставлен на гос. охрану как курган. Обнаружено еще 2 насыпи. На кургане 1 находится триангуляцион ный пункт. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 6 | Курган | с. Большой Бейсуг, восточная окраина села | 1 |  | 0,7 | 30 | 50 | 313КЗ1 6262 Монито ринг2 (5776) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 7. | Курганная группа "Большебейсугская 6" (9 насыпей) | с. Большой Бейсуг, восточная окраина села | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 313КЗ1 6263 Монито ринг2 (5777) | Визуально обсле-дована.Курганы 1,2,3,5,6,7,8,9 распахиваются. На кургане 4 находится совре-менное кладбище. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 6" (2 насыпи). Обнаружено еще 7 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2,7 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 8. | Курганная группа "Большебейсугская 1" (7 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 2 км к северо-востоку от села | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 313КЗ1 6264 Монито ринг2 (5778) | Визуально обсле-дована. Курганы 1,2,4,5,6,7 распахиваются. На кургане 3находится совре-менное кладбище. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 1" (3 насыпи). Обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 2,3 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1,7 | 40 | 75 |  |  |
| 9. | Курганная группа "Большебейсугская 2" (9 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,8—3,8 км к северо-востоку от села | 1 | 1 | 3,2 | 40 | 150 | 313КЗ1 6265 Монито ринг2 (5779) | Визуально обследована. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 2"(8 насыпей). Обнаружено еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3,8 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 10. | Курганная группа "Большебейсугская 3"(6 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,2—0,7 км к северу от села | 1 | 1 | 3,9 | 60 | 150 | 313КЗ1 6266 Монито ринг2 (5780) | Визуально обсле-дована.Курганы 2,3,4,6 распахива-ются. На кургане 1 находится триангуляцион ный пункт. Курган 5 задернован. Памятник поставлен на гос. охрану как Курганная группа "Большебейсугс кая 3"(5 насыпей). Обнаружено еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,5 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3,5 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1,4 | 40 | 75 |  |  |
| 11. | Курганная группа "Большебейсугская 4" (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,7 км к северо-западу от села |  | 1 | 0,2 | 30 | 50 | 313КЗ1 6267 Монито ринг2 (5781) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,7 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 12. | Курган | с. Приречное, 0,5 км к северо-западу от села | 1 |  | 2,3 | 40 | 125 | 313КЗ1 6314 Монито ринг2 (5829) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 13. | Курганная группа (9 насыпей) | х. Зозова Балка, 1 км к северу от хутора | 1 | 1 | 1,1 | 30 | 75 | 313КЗ1 6315 Монито ринг2 (5830) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. На кургане 3 находится водонапорная башня. Памятник поставлен на гос. охрану как Курган Обнаружено еще 8 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 2,3 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3,1 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1,4 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 14. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Приречное, к югу от села | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 313КЗ1 6316 Монито ринг2 (5831) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на гос. охрану как курган. Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 1,7 | 40 | 75 |  |  |
| 15. | Курганная группа "Батуринская 4" (5 насыпей) | ст-ца Батуринская, 2 км к северо-западу от станицы | 1 | 1 | 4,2 | 60 | 150 | 313КЗ1 6250 Монито ринг2 (5764) | Визуально обследована. Курган 1 задернован. Курган 2 распахивается. Курганы 3,4,5 не прослеживаются. |
|  |  |  |  | 2 | 2,1 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |
| 16. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Харьково-Полтавское, 1,1 км к востоку от кладбища, 0,1 км к северу от трассы Большой Бейсуг-Харьково-Полтавское. | 1 | 1 | 2,5 | 40 | 125 | Монито ринг2 (5858А) | Визуально обследована. По курганам проходит грунтовая дорога. |
|  |  |  |  | 2 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
| 17. | Курган | с. Харьково-Полтавское, 0,85 км к западу от восточной окраины села | 1 |  | 3,1 | 40 | 150 | Монито ринг2 (5858Б) | Визуально обследован. Курган залесен. |
| 18. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Харьково-Полтавское, 0,2 км к востоку от восточной окраины села. | 1 | 1 | 0,9 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5858В) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. Памятник поставлен на государственную охрану как Курган Обнаружена еще 1 насыпь. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 19. | Курганная группа (13 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,5 км к востоку от западной окраины села, 0,07 км к северу от трассы Большой Бейсуг-Харьково-Полтавское. | 1 | 1 | 1,4 | 40 | 75 | Монито ринг2 (5774А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 3 насыпи, обнаружено еще 10 насыпей. На курганах 5,9 находится современное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,7 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 2,5 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,5 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1,5 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 20. | Курганная группа (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,25 км к северо-западу от восточной окраины села | 1 | 1 | 0,8 | 40 | 50 | Монито ринг2 (5776А) | Визуально обсле-дована. Курган распахивается. По мониторингу была 1 насыпь, обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 3,2 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 21. | Курганная группа (8 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 0,25 км к северо-западу от восточной окраины села | 1 | 1 | 0,1 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5779А) | Визуально обсле-дована. Курган распахивается. Курган 2 не распахивается. По мониторингу была 5 насыпей, обнаружено еще 3 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 4,1 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,8 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 22. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,6 км к востоку-северо-востоку от северной окраины села | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5779Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,1 | 40 | 75 |  |  |
| 23. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,6 км к востоку-северо-востоку от северной окраины села | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5781А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 3,7 | 60 | 150 |  |  |
| 24. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 2,75 км к западу-юго-западу от север ной окраины села | 1 | 1 | 1,4 | 40 | 75 | Монито ринг2 (5820А) | Визуально обследована. Курганы не распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |
| 25. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,85 км к юго-западу от северной окраины села, севернее правого берега р. Бейсуг. | 1 | 1 | 1,1 | 40 | 75 | Монито ринг2 (5820Б) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 3,3 | 40 | 150 |  |  |
| 26. | Курганная группа (3 насыпи) | с. Приречное 2, 1 км к северо-востоку от северной окраины села. | 1 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5829А) | Визуально обсле-дована. Курганы распахивается. По мониторингу была 1 насыпь, обнаружено еще 2 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 27. | Курган | с. Приречное 2, 1,5 км к северо-востоку от север-ной окраины села, севернее МТФ. | 1 |  | 0,5 | 40 | 50 | Монито ринг2 (5829Б) | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 28. | Курганная группа (5 насыпи) | с. Приречное 2, западная окраина села. | 1 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5830Б) | Визуально обсле-дована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 3 насыпи, обнаружено еще 2 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 29. | Курганная группа (9 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,75 км к юго-востоку от восточной окраины села. | 1 | 1 | 2,1 | 40 | 125 | Монито ринг2 (5830В) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. По мониторингу было 5 насыпей, обнаружено еще 4 насыпи. |
|  |  |  |  | 2 | 1,8 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
| 30. | Курганная группа (4 насыпи) | с. Приречное , 2км к северо-востоку от кладбища села. | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | Монито ринг2 (5764А) | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,2 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 31. | Курганная группа "Привольненская 1" (14 насыпей) | х. Привольный, 0,1—3,5 км к востоку от хутора | 1 | 1 | - | - | - | 313КЗ1 6305 Монито ринг2 (5820) | Визуально обсле-дована. Курган 14 находится в лесополосе. Курганы 1-13 находятся на территории Переясловского сельского поселения. |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 11 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 12 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 13 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 32. | Курган "Большебейсугский 7" | с. Большой Бейсуг, 1,72 км к юго-востоку от центрального кладбища села. N 45˚46'8.55" E 39˚14'21.20" | 1 |  | 0,4 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 33. | Курганная группа "Большебейсугская 8" (4 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,72 км к юго-востоку от центрального кладбища села. К-1N 45˚46'3.64" E 39˚13'32.29" К-2N 45˚46'2.45" E 39˚13'27.38" К-3N 45˚46'1.27" E 39˚13'4.16" К-4N 45˚46'0.79" E 39˚13'2.89" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 34. | Курган "Большебейсугский 9" | с. Большой Бейсуг, 2,4 км к юго-западу от центрального кладбища села. N 45˚45'53.64" E 39˚12'38.05" | 1 |  | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 35. | Курганная группа "Большебейсугская 10" (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 3 км к юго-западу от центрального кладбища села. К-1N 45˚45'42.37" E 39˚12'15.23" К-2N 45˚45'42.04" E 39˚12'12.36" | 1 | 1 | 3,1 | 40 | 150 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 36. | Курганная группа "Большебейсугская 11" (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,2 км к юго-западу от центрального кладбища села до кургана 1. На кургане 2 находит ся современное кладбище. К-1N 45˚46'52.63" E 39˚13'37.38" К-2N 45˚46'59.01" E 39˚13'45.09" | 1 | 1 | 2,1 | 40 | 125 | В3 | Визуально обследована. Курган 1 распахивается. На кургане 2 находится современное кладбище. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 37. | Курган "Большебейсугский 12" | с. Большой Бейсуг, 0,62 км к северо-востоку от западной окраины села. N 45˚47'41.16" E 39˚9'58.08" | 1 |  | 0,3 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 38. | Курган "Большебейсугский 13" | с. Большой Бейсуг, 0,7 км к востоку-юго-востоку от западной окраины села. На кургане находится совре-менное кладбище. N 45˚47'14.99" E 39˚10'24.54" | 1 |  | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 39. | Курганная группа "Большебейсугская 14" (5 насыпей) | с. Большой Бейсуг, 1,64 км к северо-западу от централь-ного кладбища села. К-1N 45˚47'27.78" E 39˚12'38.85" К-2N 45˚47'28.95" E 39˚12'37.81" К-3N 45˚47'30.47" E 39˚12'36.41" К-4N 45˚47'31.32" E 39˚12'37.90" К-5N 45˚47'30.17" E 39˚12'38.31" | 1 | 1 | 0,4 | 30 | 75 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
| 40. | Курганная группа "Большебейсугская 15" (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,815 км к западу от центрального кладбища села. К-1N 45˚47'6.98" E 39˚12'41.22" К-2N 45˚47'3.29" E 39˚12'44.36" К-3N 45˚46'59.55" E 39˚13'57.47" | 1 | 1 | 3,4 | 60 | 150 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,7 | 40 | 75 |  |  |
| 41. | Курганная группа "Большебейсугская 16" (2 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 1,3 км к северо-востоку от центрального кладбища села. На кургане 1 находится современное кладбище. К-1N 45˚47'16.92" E 39˚14'57.45" К-2N 45˚47'15.81" E 39˚14'42.38" | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
| 42. | Курганная группа "Большебейсугская 17" (4 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 2,15 км к северу от центрального кладбища села. К-1N 45˚48'14.82" E 39˚13'51.14" К-2N 45˚48'8.31" E 39˚13'56.06" К-3N 45˚48'7.45" E 39˚14'2.57" К-4N 45˚48'8.57" E 39˚14'5.31" | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
| 43. | Курган "Приречный 1" | с. Приречное, 0,68 км к северу-северо-западу от западной окраины села. N 45˚48'11.38" E 39˚16'47.26" | 1 |  | 0,4 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 44. | Курганная группа "Большебейсугская 18" (3 насыпи) | с. Большой Бейсуг, 0,81 км к северу от центрального кладбища села. К-1N 45˚47'24.76" E 39˚13'36.14" К-2N 45˚47'26.37" E 39˚13'38.63" К-3N 45˚47'26.64" E 39˚13'45.92" | 1 | 1 | 2,1 | 40 | 125 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
| 45. | Курганная группа "Приречная 2" (9 насыпей) | с. Приречное,1,9км к северо-востоку от западной окраины села. К-1 N 45˚48'43.43" E 39˚17'33.93" К-2 N 45˚48'45.01" E 39˚17'41.99" К-3 N 45˚48'46.72" E 39˚17'45.75" К-4 N 45˚48'51.00" E 39˚17'58.20" К-5 N 45˚48'51.52" E 39˚18'1.04" К-6 N 45˚48'53.98" E 39˚18'6.64" К-7 N 45˚48'55.75" E 39˚18'8.85" К-8 N 45˚48'57.24" E 39˚18'11.33" К-9 N 45˚48'57.20" E 39˚18'13.97" | 1 | 1 | 0,8 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 1,1 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,7 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 46. | Курганная группа "Приречная 3" (3 насыпи) | с. Приречное, 3,4 км к северо- востоку от западной окраины села. К-1 N 45˚49'24.85" E 39˚18'16.62" К-2 N 45˚49'23.46" E 39˚18'20.25" К-3 N 45˚49'22.46" E 39˚18'22.62" | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследована. Курганы распахиваются. |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
| 47. | Курган "Приречный 4" | с. Приречное, 2,3 км к северу-северо-востоку от западной окраины села. N 45˚49'2.60" E 39˚17'28.93" | 1 |  | 0,7 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |
| 48. | Курган "Большебейсугский 19" | с. Большой Бейсуг, 6,25 км к северу-северо-западу от центрального кладбища села. N 45˚50'20.31" E 39˚13'4.51" | 1 |  | 0,5 | 30 | 50 | В3 | Визуально обследован. Курган распахивается. |

1 Памятник поставлен на государственную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»

2 Памятник выявлен 2005 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. (Мониторинг)

3 Памятник выявлен в 2011 г. при обследовании земельного участка по титулу: "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» в Брюховецком районе Краснодарского края главным специалистом ОАО «Наследие Кубани» П.В.Соковым, держатель открытого листа зав. сектором археологии И.Б.Тищенко. Учетная карта № 23114120002 от 05.02.2011

4 Памятник выявлен в 2012 г. в результате разработки раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Разработки карт (планов) территории Новосельского сельского поселения Брюховецкого района. Басовым В.И.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. № 74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: р. Бейсуг – 200 м, балка Сухая – 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) на существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены границы зон санитарной охраны.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

На территории Большебейсугского сельского поселения зарегистрировано 7 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, для которых, в соответствии с действующим законодательством, требуется разработка проектов организации зон санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государствен-ной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота, и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

В генеральном плане Большебейсугского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

– историко-культурного назначения с обозначением временных охранных зон.

– памятник природы регионального значения «Бейсугский лес урочища Суходол 83-№ 2». Решение Брюховецкого райисполкома от 20.05.82 г. № 292 и Краснодарского КИК № 483 от 14.09.1983 г. Местоположение – северная часть территории поселения. Площадь - 200 га. Местоположение указано на картах-схемах М 1:25000 и в приложениях тома 3 «Охрана окружающей среды».

2.8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель Большебейсугского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 13234,38 | 13234,38 |
|  | Земли населенных пунктов: |  |  |  |
|  | с. Большой Бейсуг |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 677,00 | 693,34 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 288,69 | 317,55 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 256,52 | 298,55 |
| 1.2. | Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками | га | 11,56 | 11,56 |
| 1.3. | Отвод территории под жилую застройку | га | 20,61 | - |
| 1.4. | Резервная территория жилой зоны | га | - | 7,44 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 7,95 | 9,25 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,43 | 2,37 |
| 2.2. | Учреждения и предприятия образования | га | 2,30 | 2,66 |
| 2.3. | Учреждения и предприятия здравоохранения | га | 0,13 | 0,13 |
| 2.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения | га | 4,09 | 4,09 |
| 3. | Производственная зона | га | 1,70 | 2,56 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 39,50 | 46,60 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 39,22 | 44,40 |
| 4.2. | Придорожный сервис | га | - | 1,92 |
| 4.3. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (котельная, водозаборы, ПС) | га | 0,28 | 0,28 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 6,62 | 6,48 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 229,84 | 209,27 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 3,58 | 3,78 |
| 8. | Прочие | га | 99,12 | 97,85 |
| 8.1. | Пустыри | га | 2,87 | - |
| 8.2. | Водная поверхность | га | 14,00 | 14,00 |
| 8.3. | Естественная растительность | га | 1,80 | 1,80 |
| 8.4. | Санитарно-защитное озеленение | га | 2,09 | 2,44 |
| 8.5. | Прибрежная защитная полоса | га | 78,36 | 79,61 |
| 9. | Итого | га | 677,00 | 693,34 |
|  | с. Приречное |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 136,47 | 136,47 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 83,32 | 85,96 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 83,32 | 85,96 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,38 | 0,72 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания, спортивные сооружения | га | 0,38 | 0,72 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16,70 | 16,70 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 16,70 | 16,70 |
| 4. | Рекреационная зона | га | - | 0,17 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 27,50 | 23,94 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,01 | 1,01 |
| 7. | Прочие | га | 7,56 | 7,97 |
| 7.1. | Прибрежная защитная полоса | га | 7,47 | 7,47 |
| 7.2. | Естественная древесная растительность | га | 0,09 | 0,09 |
| 7.3 | Санитарно-защитное озеленение | га | - | 0,41 |
| 8. | Итого | га | 136,47 | 136,47 |
|  | с. Харьково-Полтавское |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 150,89 | 150,89 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 52,20 | 52,88 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 52,20 | 52,20 |
| 1.2. | в т.ч. резервная территория жилой зоны | га | - | 0,68 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,47 | 0,64 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания, спортивные сооружения | га | 0,47 | 0,64 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,86 | 9,50 |
| 3.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 9,63 | 9,27 |
| 3.2. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозабор) | га | 0,23 | 0,23 |
| 4. | Рекреационная зона | га | - | 0,45 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 67,80 | 66,86 |
| 5.1. | Земли сельскохозяйственного использования | га | 60,80 | 59,86 |
| 5.2. | Садовые участки | га | 7,00 | 7,00 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,62 | 0,62 |
| 7. | Прочие | га | 19,94 | 19,94 |
| 7.1. | Водная поверхность | га | 1,10 | 1,10 |
| 7.2. | Естественная древесная растительность | га | 0,40 | 0,40 |
| 7.3. | Санитарно-защитное озеленение | га | 0,72 | 0,72 |
| 7.4. | Прибрежная защитная полоса | га | 17,72 | 17,72 |
| 8. | Итого | га | 150,89 | 150,89 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 2388 | 2579 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | село Большой Бейсуг | чел. | 1749 | 1900 |
|  | село Приречное | чел | 410 | 450 |
|  | село Харьково-Полтавское | чел | 229 | 229 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | чел |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел. | 375 | 469 |
|  |  | % | 15,7 | 18,2 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел. | 1478 | 1442 |
|  |  | % | 61,9 | 55,9 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел. | 535 | 668 |
|  |  | % | 22,4 | 25,9 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 45,7 | 57,5 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 7,5 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 19,3 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,1 | 22,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 55 | 145 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 500 | 500 |
| 4.4 | Поликлиники | пос.в смену | 25 | 33 |
| 4.5 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 722 | 800 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 100 | 130 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | - | 18 |
| 4.10 | Клубы | место | 450 | 450 |
| 4.11 | Библиотеки | учрежд. | 2 | 2 |
| 4.12 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | - | 150 |
| 4.13 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 50000 | 50800 |
| 4.15 | Прачечные | кг белья в смену | - | 114 |
| 4.16 | Химчистки | кг белья в смену | - | 4 |
| 4.17 | Бани | место | - | 13 |
| 4.19 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.20 | Отделения банка | операц. место | 1 | 1 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 32,78 | 35,18 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 705,0 | 764,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 496,7 | 536,4 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут. | 586,2 | 750,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод | -«- | 586,2 | 750,0 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 114-210 | 160 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на 1чел. | 114-210 | 160 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км | 35,11 | 47,75 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
|  | Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 567,7 | 615,5 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | -«- | 496,7 | 536,4 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 630,0 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | м | - | 47,81 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 13,9 | 18,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,6 | 5,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,3 | 12,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5803 | 6986 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3877 | 4691 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,5 | 8,8 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, в том числе: | км | 66,36 | 66,96 |
|  | - сети 220 кВ (по поселению) | км | 16,89 | 16,89 |
|  | - сети 35 кВ (по поселению) | км | 18,15 | 18,15 |
|  | - сети 10 кВ (в населенных пунктах) | км | 17,1 | 17,9 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1026 | 1105 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 825 | 888 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | 0,001044 | 0,001194 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | 0,001044 | 0,001194 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего: | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,56 | 0,64 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 90 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Большебейсугскому с/п всего | тыс. м3/год | 2788,5 | 4331,3 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.6.4. | Протяженность сетей высокого давления | км | 12,5 | 19,1 |

3. Инженерное обеспечение

3.1. Инженерная подготовка территории

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

Инженерная подготовка территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления, берегообрушения, эрозионных и оползневых процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология», к негативным факторам на территории Большебейсугского сельского поселения следует отнести:

подтопление;

затопление;

глубинная и боковая эрозии вдоль берегов рек;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

просадка грунтов;

линейная эрозия склонов;

дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок;

денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

повышенная агрессивность подземных вод;

сейсмичность.

Большебейсугское сельское поселение расположено в юго-восточной части Брюховецкого района. В его составе: с.Большой Бейсуг, с.Приречное, с.Харьково-Полтавское, расположенные на левобережной 1-й надпойменной террасе и частично на склоне водораздела р. Бейсуг.

На территории поселения развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, противоэрозионные мероприятия и т. д.

Природные условия территории Брюховецкого района по СНиП 22-01-95 относятся к средней категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* для зданий и сооружений массового строительства 6 баллов, объектов повышенного уровня ответственности – 7 баллов.

В климатическом отношении территория Большебейсугского сельского поселения относится к Приазово-Предкавказской степной провинции, а согласно климатическому районированию для строительства - к району III и подрайону III-Б.

Рельеф населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения имеет долинно-балочный характер, в нем выделяются надпойменные террасы и пойма р. Бейсуг, р. Незайманка, тальвеги лощин и балок и слабоволнистые склоны реки.

Склоны долины Большебейсугского сельского поселения осложнены балками, мелкими водотоками.

Река Бейсуг, как и все степные реки, перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в период половодья наблюдается подтопление и затопление части территории.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит от многих природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке естественных водотоков).

Затопление поверхностными водами отмечено в юго-восточной части исследуемой территории и происходит при паводках, при выпадении большого количества осадков, снеготаянии на площади бывшей старицы р. Бейсуг.

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Бейсуг при паводках.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных и железных дорог привело к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Анализ инженерно-геологических условий показал, что по условиям пригодности для строительства, территории Большебейсугского сельского поселения относится к условно благоприятным и условно неблагоприятным для застройки инженерно-геологическим условиям, незначительная часть - к неблагоприятным.

При разработке генерального плана Большебейсугского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

Организация поверхностного стока с территории существующей и перспективной застройки.

Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

Берегоукрепление и благоустройство водоемов.

Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: просадочность грунтов, высокий уровень грунтовых вод в пойменных территориях, подтопление пониженных участков, агрессивность подземных вод, повышенная сейсмичность территории.

Графическое изображение проектируемых мероприятий показано на чертежах "Схема инженерной подготовки территории" (в М 1:5000, М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных мероприятий.

3.1.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройству сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территорий населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого Большебейсугского сельского поселения, и перспектив их развития;

восстановление основных водоотводящих трактов;

строительство открытых водоотводящих каналов и реконструкция существующих;

строительство дренажной системы на затопляемой территории;

строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф территорий понижается в сторону существующих водосборных балок, каналов, реки Бейсуг и р. Незайманка. Территория пойм подтопляема. Поверхностные стоки с территории населенных пунктов после соответствующей очистки выводятся в водоприемники.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Большебейсугского сельского поселения. В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

При рассмотрении плана Большебейсугского сельского поселения выделено: тринадцать водосборных бассейнов в с. Большой Бейсуг, пять водосборных бассейнов в с. Приречное, семь водосборных бассейнов в с. Харьково-Полтавское, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации, размещение которых определяется рельефом местности (таблица 25).

Таблица 25

| № водосборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м |  | Тип очистного сооружения тип/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |  |
| 1 | 26,3 | сброс в р. Бейсуг |  | - |  |
| 2 | 7,4 | сброс в р. Бейсуг |  | - |  |
| 3 | 84,0 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/2 |  |
| 4 | 28,7 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 5 | 160,8 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 6 | 50,6 | сброс в р. Бейсуг сброс в р. Бейсуг |  | - ПО/1 |  |
| 7 | 49,7 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 8 | 84,3 | сброс в сущ. балку, р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 9 | 50,2 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 10 | 41,5 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 11 | 33,4 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 12 | 16,2 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/1 |  |
| 13 | 55,4 | сброс в р. Бейсуг |  | ПО/3 |  |
| с. Приречное |  |  |  |  |  |
| 1 | 46,7 | сброс в р. Бейсуг |  |  | ПО/1 |
| 2 | 19,9 | сброс в р. Бейсуг |  |  | ПО/1 |
| 3 | 21,4 | сброс в р. Бейсуг |  |  | - |
| 4 | 30,8 | сброс в р. Бейсуг |  |  | ПО/1 |
| 5 | 16,6 | сброс в р. Бейсуг |  |  | - |
| с. Харьково-Полтавское |  |  |  |  |  |
| 1 | 5,1 | ГК-1, ГК-2 сброс в р. Незайманка | 335 356 |  | ПО/1 |
| 2 | 6,4 | ГК-3 сброс в р. Незайманка | 661 |  | - |
| 3 | 17,3 | ГК-3 ГК-4 сброс в р. Незайманка | 661 170 |  | ПО/1 |
| 4 | 17,7 | сброс в р. Бейсуг |  |  |  |
| 5 | 21,9 | ГК-5 сброс в р. Бейсуг | 700 |  | ПО/1 |
| 6 | 48,7 | сброс в сущ. балку, р. Бейсуг |  |  | ПО/1 |
| 7 | 31,8 | сброс по рельефу в р. Бейсуг |  |  | - |

Согласно решениям разработанного генерального плана Большебейсугского сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части с. Большой Бейсуг, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа. Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,5 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77, или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана Большебейсугского сельского поселения составляет 6304 л/сек га.

с. Большой Бейсуг – 4460 л/сек га, том числе:

Водосборный бассейн №1 - 26,3 га - 170 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 - 7.4 га - 48 л/сек га;

Водосборный бассейн №3 - 84,0 га - 544 л/сек га;

Водосборный бассейн №4 - 28.7 га - 186 л/сек га;

Водосборный бассейн №5 - 160.8 га -1042 л/сек га;

Водосборный бассейн №6 - 50,6 га - 328 л/сек га;

Водосборный бассейн №7 - 49,7 га - 322 л/сек га;

Водосборный бассейн №8 - 84,3 га - 546 л/сек га;

Водосборный бассейн №9 - 50,2 га - 325 л/сек га;

Водосборный бассейн №10 - 41,5 га - 269 л/сек га;

Водосборный бассейн №11 - 33,4 га - 216 л/сек га;

Водосборный бассейн №12 - 16,2 га - 105 л/сек га;

Водосборный бассейн №13 - 55,4 га - 359 л/сек га;

с. Приречное – 879 л/сек га, том числе:

Водосборный бассейн №1 - 46.7 га - 303 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 - 19.9 га - 129 л/сек га;

Водосборный бассейн №3 - 21.4 га - 139 л/сек га;

Водосборный бассейн №4 - 30.8 га - 200 л/сек га;

Водосборный бассейн №5 - 16.6 га - 108 л/сек га;

с. Харьково-Полтавское – 965 л/сек га, в том числе:

Водосборный бассейн №1 - 5,1 га - 33,0 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 - 6,4 га - 41,5 л/сек га;

Водосборный бассейн №3 - 17,3 га - 112,0 л/сек га;

Водосборный бассейн №4 - 17,7 га - 115,0 л/сек га;

Водосборный бассейн №5 - 21,9 га - 142,0 л/сек га;

Водосборный бассейн №6 - 48,7 га - 315,5 л/сек га;

Водосборный бассейн №7 - 31,8 га - 206,0 л/сек га.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Бейсуг и Незайманка, балки, каналы, пруды и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта. Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации" с небольших селитебных территорий допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

условно-чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, каналов, прудов, расчистку дна и бортов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.1.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Рекомендации по инженерной подготовке территории приведены в пояснительной таблице к карте районирования.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод и сейсмичность.

На территории населенных пунктов наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

Застройка перспективных территорий Большебейсугского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду окажут влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Большебейсугского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна рек, балок, каналов, подтопления территорий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления территорий населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Большебейсугского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

противоэрозионные мероприятия;

защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

защита от ветровой дефляции;

устранение просадочных свойств грунтов;

мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов;

агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На участках с пониженным рельефом, в пойменной части территории реки, балок наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такими территориями являются поймы рек Бейсуг и Незайманка, балок, каналов, прудов. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки от 0.00 до 2.00 м.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам на данном участке средней сложности – II.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реке.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. На территориях размещения парков, складских помещений предусмотреть систематический дренаж.

Для защиты отдельно строящихся зданий и сооружений рекомендуется устраивать кольцевой дренаж.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1 м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертой, заключительной стадии развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим, проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

профилирование откосов с их укреплением;

профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов;

укрепление берегов рек, балок, каналов одерновкой, мощением, сеткой Макмат.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости.

Экзогенные процессы

На территории Большебейсугского сельского поселения распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Аллювиально-делювиальные отложения рек представлены песками и супесями русловой фракции, перекрытыми глинами и суглинками пойменной фракции. Уровень подземных вод по долинам рек и балок устанавливается на глубинах 0,5-3,0м. Поток направлен от бортов долин к их руслам.

Коэффициент фильтрации (Кф) суглинков и глин изменяются от 0,1м/сут. до 0,58м/сут., Кф песков составляет 6,3 м/сут. Водообильность отложений достигает 1л/с. Подземные воды в долинах рек пресные или слабосолоноватые, в основном сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

В годы с большим количеством осадков уровень верховодки фиксируется выше поверхности земли.

Колебания уровня безнапорных подземных вод происходят, практически, синхронно с выпадением атмосферных осадков. Годичный цикл сводится к подъему уровней с января по апрель, с мая по август держится самый высокий уровень, затем наблюдается плавный спад, самый низкий уровень приходится на сентябрь и с небольшими колебаниями продолжается до января. Амплитуда колебаний в значительной степени зависит от количества выпадающих осадков. В среднем, она составляет 2-3м.

Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3 м, а иногда 2.5-3.0 м.

В летний период, с конца мая – начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5 м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46 м.

К затопляемым поверхностными водами отнесены территории низких и высоких пойм реки и тальвеги оврагов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления, в зависимости от его развития по территории, может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

- зарегулирование рек;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

- изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В населенных пунктах Большебейсугского сельского поселения к таким площадям отнесены территории поймы рек Бейсуг, Незайманка, балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к рекам, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от рек. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Затопление.

Затопление территории поверхностными водами распространено вблизи русла рек, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах реки, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Многие такие участки расположены на зарегулированных поймах рек; заболачивание пойм в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический и сопутствующий), противо-фильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления включает:

- создание водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам реки и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом, кроме вышеперечисленных, предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла рек и балок, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами. Предусмотреть обвалование прибрежной части поймы реки Бейсуг и подсыпку грунтом подтопляемых территорий жилой застройки. Максимально сохранять прибрежную растительность для сохранения фауны.

Мероприятия по защите от подтопления и затопления проводить в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а, вследствие сухой и малоснежной зимы, в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части – раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания.

Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых возможна, в основном, просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см;

II тип – грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5 см.

На территории поселения выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Распространены просадочные грунты в пределах надпойменных террас.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″.

Описание по устранению просадочных свойств приведено в Заключении.

3.1.3. Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

Берегоукрепительные работы реки, балок, каналов, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства прибрежной части населенных пунктов.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2 и укреплением их одерновкой или сеткой Макмат.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

регулирование русла балок;

профилирование берегов;

подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

укрепление откосов одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек, балок, прудов, каналов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

3.1.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

зеленых насаждений специального назначения;

зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов, благодаря своей кальматирующей способности, наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

3.1.5. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

При проектировании объектов в Большебейсугском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

высокий уровень стояния грунтовых вод;

подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

просадка грунтов;

повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории Большебейсугского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.1.6. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения пригодна под застройку.

На территории неблагоприятной для строительства вести строительство объектов массового строительства не рекомендуется.

Территория условно благоприятная для строительства характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты для массового строительства со значительными капиталовложениями. На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание, сейсмичность. Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, закрепление склонов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия и др.

Территория условно благоприятная для строительства характеризуется более низки уровнем подземных вод, расположенных на глубине от 2.0 до 5.0 м, т.е. это территория потенциального подтопления. Это территории с одинаковыми гидрогеологическими условиями, но с различными грунтовыми условиями, т.е. с распространением просадочных грунтов. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж, учет просадки и набухания грунтов, антисейсмические мероприятия.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения являются просадка грунтов, наличие слабых илистых грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов – ниже их подошвы;

в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов;

водоотлив из глубоких котлованов и траншей во время обильных дождей при строительстве;

для капитальных сооружений – устройство спецфундаментов;

возведение искусственных насыпей на заболачиваемых участках;

почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

При строительстве на слабых илистых грунтах должны предусматриваться следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя грунта суглинками;

- полная или частичная прорезка фундаментами слоя слабых грунтов.

Все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″.

Инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″.

При строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту.

В процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками.

Все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых) гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

- гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.2. Инженерное оборудование территории

3.2.1 Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, технических условий и санитарного задания.

В состав муниципального образования Большебейсугское сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края входят: с. Большой Бейсуг, с. Приречное, с. Харьково-Полтавское.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 8.13130.2009 «источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к  категории сложности и представлены суглинистыми и глинистыми грунтами. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,5 до 1,5м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

Гидрогеологическое заключение

В гидрогеологическом отношении Большебейсугское сельское поселение Брюховецкого района расположено в центральной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Киммерийский водоносный комплекс распространен на всей территории района. Водовмещающими породами являются светло-серые кварцевые мелкозернистые пески, иногда тонкозернистые. Мощность киммерийских песков составляет от 40 до 80м.

Общая мощность киммерийских отложений 90-130 м.

По химическому составу воды комплекса пресные, гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0,4-0,6 г/л и общей жесткостью 0,4 мг-экв/л.

3.2.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

село Большой Бейсуг

В настоящее время существующее население села Большой Бейсуг снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение села осуществляется от трех водозаборов, на территории которых расположены арт.скважины и водонапорные башни.

Водозабор производительностью 21 м3/час в правобережной части села (рядом с территорией МТФ).

Водозабор производительностью 16 м3/час в центральной части села (на территории полевого стана).

Водозабор производительностью 18 м3/час на западной окраине села.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 50-100мм, выполнены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 95%. Протяженность существующих сетей – 22,95 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по повышенному содержанию фторид-иона.

Два водозабора села расположены в пром. зоне, один – в зоне жилой застройки, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны и отдельные артскважины попадают под проектную застройку.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения села Большой Бейсуг.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения села Большой Бейсуг, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление села принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки села.

Источником водоснабжения села являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме.

Расчет водопотребления с. Большой Бейсуг

Таблица 26

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест- во потреби- телей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут | норма водопотребления, | количест-во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 1749 | 363,8 | 160 | 1900 | 395,2 |
|  | Итого: |  |  | 1749 | 363,8 |  | 1900 | 395,2 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 72,8 | 20% |  | 79,0 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 |  |  |  | 150 | 11 | 2,0 |
| 4 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 1749 | 87,5 | 50 | 1900 | 95 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1749 | 524,1 |  | 1900 | 571,2 |

Производственные мощности колхоза снабжаются водой от собственных существующих водозаборов.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 524,1 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 571,2 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

Строительство двух узлов водозаборных сооружений: в центральной и заречной частях села.

Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих водозаборных сооружений, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, проектом предлагается децентрализованная схема водоснабжения с организацией двух узлов водозаборных сооружений.

В с. Большой Бейсуг с учетом перспективного развития необходимо запроектировать:

Узел водозаборных сооружений производительностью 100 м3/сут в заречной части села в составе:

Артскважины в количестве 2 шт. дебитом 5-8м3/ч (одна рабочая и одна резервная).

Водонапорная башня Рожновского объемом бака 50м3;

Станция водоподготовки.

Ограждение зоны санитарной охраны.

Узел водозаборных сооружений производительностью 450 м3/сут в центральной части села в составе:

Артскважины в количестве 2 шт. дебитом 25м3/ч (одна рабочая и одна резервная);

Водонапорная башня Рожновского объемом бака 50м3 в количестве 2шт.;

Станция водоподготовки.

Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в емкость водонапорной башни, затем по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети села.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 8.13130.2009 при зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне. По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет:

Для заречной части села – 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Для центральной части села – 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80 мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 25,30 км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø100, L=185 м (центральная часть), 2Ø80, L=20 м (заречная часть).

Объем работ по водопроводу

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Ду80мм | ПЭ | м | 25300 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хДу100мм | ПЭ | м | 2х185 |
| 3 | Водовод (2 нитки) | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х20 |
| 4 | Артезианские скважины | 25 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 5 | Артезианские скважины | 8 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 6 | Водонапорная башня Рожновского | 50м3 | сталь | шт. | 3 |
| 7 | Электролизная | 0,4 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 1 |
| 8 | Электролизная | 0,1 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 1 |

село Приречное

В настоящее время существующее население села Приречное снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение села осуществляется от двух водозаборов, на территории которых расположены арт. скважины и водонапорные башни.

Водозабор производительностью 20 м3/час в восточной части села (полевой стан бригады №2).

Водозабор производительностью 20 м3/час в западной части села (полевой стан бригады №3).

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 50-100мм, выполнены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 95%. Протяженность существующих сетей – 8,66 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водозаборы села расположены в пром. зоне, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения села Приречного.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения села Приречного, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление села принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки села.

Источником водоснабжения села являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 28.

Расчет водопотребления с. Приречного

Таблица 28

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравномерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут | норма водопотребления, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 410 | 85,3 | 160 | 450 | 93,6 |
|  | Итого: |  |  | 410 | 85,3 |  | 450 | 93,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 17,1 | 20% |  | 18,7 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 21,3 | 25% |  | 23,4 |
| 4 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 410 | 20,5 | 50 | 450 | 22,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 410 | 123,7 |  | 450 | 135,7 |

Производственные мощности колхоза снабжаются водой от собственных существующих водозаборов.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 123,7 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 135,7 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

Строительство узла водозаборных сооружений на северной окраине села.

Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих водозаборных сооружений, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, проектом предлагается децентрализованная схема водоснабжения с организацией двух узлов водозаборных сооружений.

В с. Приречном с учетом перспективного развития необходимо запроектировать:

Узел водозаборных сооружений производительностью 80 м3/сут в западной части села в составе:

Артскважины в количестве 2 шт. дебитом 4-8м3/ч (одна рабочая и одна резервная).

Водонапорная башня Рожновского объемом бака 50м3;

Станция водоподготовки.

Ограждение зоны санитарной охраны.

Узел водозаборных сооружений производительностью 60 м3/сут в восточной части села в составе:

Артскважины в количестве 2 шт. дебитом 3-5м3/ч (одна рабочая и одна резервная);

Водонапорная башня Рожновского объемом бака 50м3;

Станция водоподготовки.

Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в емкость водонапорной башни, затем по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети села.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 8.13130.2009 при зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне. По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет

Для западной части села – 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Для восточной части села – 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 7,45 км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø80 мм, L=31 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 29

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Ду80мм | ПЭ | м | 7450 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х31 |
| 3 | Артезианские скважины | 8 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 4 | Артезианские скважины | 5 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 5 | Водонапорная башня Рожновского | 50м3 | Сталь | шт. | 2 |
| 6. | Электролизная | 0,1 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 2 |

село Харьково-Полтавское

В настоящее время существующее население села Харьково-Полтавское снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение села осуществляется от одного водозабора, расположенного в центральной части села и состоящего из арт. скважины дебитом 15 м3/час в комплексе с водонапорной башни.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 57-76мм, выполнены из стальных труб, год постройки – 1973г. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 90%. Протяженность существующих сетей – 3,5 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время в с. Харьково-Полтавском имеет место высокий уровень удельного водопотребления (210-215 л/сут. на чел). Это связано с поливом приусадебных участков из сети хоз-питьевого водопровода, а также низким уровнем приборного учёта расхода воды у населения.

Водозабор расположен в жилой зоне, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, и в водоохранной зоне р. Бейсуг, а также во 2-ой зоне санитарной охраны располагается кладбище традиционного захоронения, что запрещено требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения села Харьково-Полтавское.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения села Харьково-Полтавское, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление села принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки села.

Источником водоснабжения села являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме.

Расчет водопотребления с. Харьково-Полтавское

Таблица 30

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут | норма водопотребления, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 229 | 47,6 | 160 | 229 | 47,6 |
|  | Итого: |  |  | 229 | 47,6 |  | 229 | 47,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 9,5 | 20% |  | 9,5 |
| 3 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 229 | 11,45 | 50 | 229 | 11,45 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 229 | 57,2 |  | 229 | 57,2 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 57,2 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 57,2 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

Строительство узла водозаборных сооружений на северной окраине села.

Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

Установка индивидуальных приборов учёта на каждое домовладение, что позволит снизить удельное водопотребление.

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих водозаборных сооружений, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, проектом предлагается организация головных водозаборных сооружений на северной окраине села.

В с. Харьково-Полтавское с учетом перспективного развития необходимо запроектировать единый централизованный узел водозаборных сооружений производительностью 60 м3/сутки.

На площадке узла водозаборных сооружений располагаются:

Артскважины в количестве 2 шт. дебитом 3-5м3/ч (одна рабочая и одна резервная).

Водонапорная башня Рожновского емкостью бака 50м3.

Станция водоподготовки.

Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в емкость водонапорной башни, далее по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства нового узла водозаборных сооружений необходимо переключить на него все действующие сети центральной части села.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84* на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 6,67 км. Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø80 мм, L=33 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Ду80 мм | ПЭ | м | 6670 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хДу80 мм | ПЭ | м | 2х33 |
| 3 | Артезианские скважины | 5 м3/ч |  | шт. | 2 |
| 4 | Водонапорная башня Рожновского | 50 м3 | ж/б | шт. | 1 |
| 7. | Электролизная | 0,1 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 1 |

3.2.1.2. Канализация

Схемы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения разработаны на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

В настоящее время в населенных пунктах Большебейсугского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

село Большой Бейсуг

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации с. Большой Бейсуг.

Расчетные расходы сточных вод для села определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут | норма водопотребления, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водо-нагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 1749 | 363,8 | 160 | 1900 | 395,2 |
|  | Итого: |  |  | 1749 | 363,8 |  | 1900 | 395,2 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 36,4 | 10% |  | 36,4 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах | 1,2 |  |  |  | 150 | 11 | 2,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1749 | 400,2 |  | 1900 | 436,7 |

Расход стоков составляет:

на современное состояние Q=400,2 м3/сут.;

на расчетный срок Q=436,7 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка двух локальных очистных сооружений канализации: отдельно для левобережной и правобережной частей села.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в с.Большой Бейсуг с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 9 штук производительностью 45-350 м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-3 и КНС-9 перекачивают стоки по напорным коллекторам диаметрами соответственно 2Ø40мм и 2х Ø80мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 436,7 м3/сут., в том числе от правобережной части села – 87,9 м3/сут., от левобережной – 359,7 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство двух локальных очистных сооружений канализации производительностью 90 и 350 м3/сут

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Бейсуг (от правобережной части села) и реку Большой Бейсуг (от левобережной части села).

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн 							- до 3,0 мг/л

Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

механическая очистка сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

обеззараживание очищенных сточных вод;

сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником являются реки Бейсуг и Большой Бейсуг). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 20,38 км, напорных – 5,71 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 33

| № п/п | Наименование | Характерис-тика | Материал | Ед. изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду200мм | ПЭ | м | 15335 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 5046 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2хДу32мм | ПЭ | м | 2х2307 |
| 4 | Канализационная сеть напорная | 2хДу40мм | ПЭ | м | 2х1672 |
| 5 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х665 |
| 6 | Канализационная сеть напорная | 2хДу65мм | ПЭ | м | 2х272 |
| 7 | Канализационная сеть напорная | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х790 |
| 8 | Канализационная насосная станция | 45 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 2 |
| 9 | Канализационная насосная станция | 70 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 10 | Канализационная насосная станция | 90 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 11 | Канализационная насосная станция | 100 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 12 | Канализационная насосная станция | 230 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 13 | Канализационная насосная станция | 260 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 14 | Канализационная насосная станция | 310 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 15 | Канализационная насосная станция | 350 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 16 | Модульные очистные сооружения канализации | 90 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |
| 17 | Модульные очистные сооружения канализации | 350 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

село Приречное

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации с. Приречное.

Расчетные расходы сточных вод для села определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 34.

Таблица 34

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут | норма водопотребления, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 410 | 85,3 | 160 | 450 | 93,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 85,3 |  |  | 93,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 8,5 | 10% |  | 9,4 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 21,3 | 25% |  | 23,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 410 | 115,1 |  | 450 | 126,4 |

Расход стоков составляет:

на современное состояние Q=115,1 м3/сут.;

на расчетный срок Q=126,4 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка двух локальных очистных сооружений канализации: отдельно для левобережной и правобережной частей села.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в с.Приречное с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 5 штук производительностью 15-130 м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4 м заменяет станцию диаметром 12 м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-5 перекачивает стоки по напорным коллекторам 2хØ80мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 126,4 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 130 м3/сут

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Бейсуг.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПК полн 							- до 3,0 мг/л

Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

механическая очистка сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

обеззараживание очищенных сточных вод;

сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником являются реки Бейсуг и Большой Бейсуг). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 5,81 км, напорных – 2,54 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Ед. изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 5812 |
| 2 | Канализационная сеть напорная | 2хДу25мм | ПЭ | м | 2х275 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2хДу32мм | ПЭ | м | 2х1127 |
| 4 | Канализационная сеть напорная | 2хДу40мм | ПЭ | м | 2х565 |
| 5 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х570 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 30 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 7 | Канализационная насосная станция | 50 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 8 | Канализационная насосная станция | 80 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 9 | Канализационная насосная станция | 15 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 10 | Канализационная насосная станция | 130 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 11 | Модульные очистные сооружения канализации | 130 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

село Харьково-Полтавское

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации с. Харьково-Полтавское.

Расчетные расходы сточных вод для села определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 36.

Таблица 36

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут | норма водопотребления, | количест-во потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезоннос-ти, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 229 | 47,6 | 160 | 229 | 47,6 |
|  | Итого: |  |  | 229 | 47,6 |  | 229 | 47,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 4,8 | 10% |  | 4,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 229 | 52,40 |  | 229 | 52,40 |

Расход стоков составляет:

на современное состояние Q=52,4 м3/сут.;

на расчетный срок Q=52,4 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в с.Харьково-Полтавское с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук производительностью 30-60 м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-1 перекачивает стоки по напорным коллекторам диаметром 2Ø40мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 52,4 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 60м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Незайманка.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн 							- до 3,0 мг/л

Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

механическая очистка сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

обеззараживание очищенных сточных вод;

сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником являются реки Бейсуг и Большой Бейсуг). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 3,82км, напорных – 0,65 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Ед. изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 3822 |
| 2 | Канализационная сеть напорная | 2хДу25мм | ПЭ | м | 2х435 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2хДу40мм | ПЭ | м | 2х217 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 30 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 60 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 6 | Модульные очистные сооружения канализации | 60 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

Зоны санитарной охраны

Настоящий раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640 и действующих норм СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

герметично закрыть устья скважин;

выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть Большебейсугского сельского поселения должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 200м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

3.2.1.3. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 38

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012г. | Расчетный срок 2032г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 524,1 | 571,2 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 363,8 | 395,2 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 377,4 | 550 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 377,4 | 550 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 114 | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 114 | 160 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 22,95 | 31,4 |  |
| с. Приречное |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 123,7 | 135,7 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 85,3 | 93,6 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 131,8 | 140 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 131,8 | 140 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 148 | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 148 | 160 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 8,66 | 9,29 |  |
| с. Харьково-Полтавское |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 57,2 | 57,2 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 47,6 | 47,6 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 77 | 60 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 77 | 60 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 210 | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 210 | 160 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 3,5 | 7,1 |  |
| Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 705,0 | 764,1 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 496,7 | 536,4 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 586,2 | 750 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 586,2 | 750 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 114-210 | 160 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 114-210 | 160 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 35,11 | 47,75 |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 400,2 | 436,7 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 363,8 | 395,2 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 440 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 31,8 |  |
| с. Приречное |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 115,1 | 126,4 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 85,3 | 93,6 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 130 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 10,89 |  |
| с. Харьково-Полтавское |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 52,4 | 52,4 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 47,6 | 47,6 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 60 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 5,12 |  |
| Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 567,7 | 615,5 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 496,7 | 536,4 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 630 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 47,81 |  |

* – кольцевые сети водопровода, без учета уличных сетей.

3.2.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Большебейсугского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: с. Большой Бейсуг, с. Приречное, с. Харьково-Полтавское.

Перспективная численность населения

Таблица 39

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2032 год |
| I | Большебейсугское сельское поселение, всего | 2388 | 2579 |
| 1 | с. Большой Бейсуг | 1749 | 1900 |
| 2 | с. Приречное | 410 | 450 |
| 3 | с. Харьково-Полтавское | 229 | 229 |

В составе генерального плана Большебейсугского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2032 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с Изменениями и Дополнениями.

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 40 и 41.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 40

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние 2012г. | На расчетный срок 2032г. |
| село Большой Бейсуг |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 771 | 638 |
| проектируемый | 0 | 398 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 395 | 395 |
| проектируемый | 0 | 106 |
| Наружное освещение | 17 | 19 |
| Итого: а) Существующие | 1183 | 1052 |
| б) Проектируемые | 0 | 504 |
| Итого: а) + б) | 1183 | 1556 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 828 | 1089 |
| село Приречное |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 183 | 183 |
| проектируемый | 0 | 59 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 41 | 41 |
| проектируемый | 0 | 30 |
| Наружное освещение | 4 | 5 |
| Итого: а) Существующие | 228 | 229 |
| б) Проектируемые | 0 | 89 |
| Итого: а) + б) | 228 | 318 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 160 | 222 |
| село Харьково-Полтавское |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 103 | 103 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 65 | 65 |
| проектируемый | 0 | 13 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: а) Существующие | 170 | 170 |
| б) Проектируемые | 0 | 13 |
| Итого: а) + б) | 170 | 183 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 119 | 128 |
| Большебейсугское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1057 | 924 |
| проектируемый | 0 | 457 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 501 | 501 |
| проектируемый | 0 | 149 |
| Наружное освещение | 24 | 26 |
| Итого: а) Существующие | 1582 | 1451 |
| б) Проектируемые | 0 | 606 |
| Итого: а) + б) | 1582 | 2057 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1107 | 1440 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35, А-50, АС-50 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ "Большой Бейсуг" мощностью 2,5 МВА (с. Большой Бейсуг, с. Харьково-Полтавское);

- ПС-35/10 кВ "Батуринская" мощностью 4,0 МВА (с. Приречное).

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 35/10 кВ "Батуринская":

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой ОД и КЗ 35 кВ в цепи Т-1 и СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ.

-	Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП 35 кВ.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН.

-	Замену РВП 10 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек 1 СШ 10 кВ на ячейки типа К-59. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

строительство в с. Большой Бейсуг к 2032 году 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью по 160 кВА, а также строительство участков ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,8 км.;

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Тимашевских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Брюховецкого сельского поселения на перспективный период являются:

снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009 г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2011г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода марки СИП;

для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 500 кВ, 220 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходит ВЛ-220 кВ «Тихорецк – Брюховецкая». Запроектировано строительство ВЛ-500 кВ «Тихорецк-Кубанская».

Трассы ВЛ-500 кВ, ВЛ-220 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость запроектированной ВЛ-500 кВ – 11,31 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 16,89 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 18,15 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ:

- с. Большой Бейсуг – 12,8 км;

- с. Приречное – 2,8 км;

- с. Харьково-Полтавское – 1,5 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ:

- с. Большой Бейсуг – 0,8 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами марки СИП.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертежах ЭС-2 – с. Большой Бейсуг, ЭС-3- с. Приречное, ЭС-4 – с. Харьково-Полтавское. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-5.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 41

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Большой Бейсуг |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 10,4 | 13,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,6 | 4,6 |
|  | - на коммунально-бытовые Нужды | -«- | 6,8 | 9,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5928 | 7174 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3862 | 4777 |
| село Приречное |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,0 | 2,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые Нужды | -«- | 1,6 | 2,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4874 | 6181 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3910 | 4711 |
| село Харьково-Полтавское |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,5 | 1,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые Нужды | -«- | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6514 | 7011 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3940 | 3940 |
| Большебейсугское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 13,9 | 18,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,6 | 5,9 |
|  | - на коммунально-бытовые Нужды | -«- | 9,3 | 12,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5803 | 6986 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3877 | 4691 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,5 | 8,8 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, в том числе: | км | 66,36 | 66,96 |
|  | сети 220 кВ (по поселению) | км | 16,89 | 16,89 |
|  | сети 35 кВ (по поселению) | км | 18,15 | 18,15 |
|  | сети 10 кВ (в населенных пунктах) | км | 17,1 | 17,9 |

3.2.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Большебейсугского сельского поселения на расчетный срок (2032 г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Большебейсугского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Брюховецкий линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Брюховецкий ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Большебейсугского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: с. Большой Бейсуг, с. Приречное, с. Харьково-Полтавское.

Перспективная численность населения

Таблица 42

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2032 год |
| I | Большебейсугское сельское поселение, всего | 2388 | 2579 |
| 1 | с. Большой Бейсуг | 1749 | 1900 |
| 2 | с. Приречное | 410 | 450 |
| 3 | с. Харьково-Полтавское | 229 | 229 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа «Омега», расположенной в с. Большой Бейсуг.

Из с. Большой Бейсуг в направлении ст. Брюховецкая имеется соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Большебейсугского сельского поселения в 2032 г., основываются на следующих положениях:

Каждой семье обеспечить установку телефона.

Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

торговля, соцкультбыт					270 тлф.

наука и просвещение					710 тлф.

здравоохранение 						580 тлф.

управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

промышленность, транспорт, строительство	76%;

торговля, соцкультбыт					12%;

наука и просвещение					6%;

здравоохранение						4%;

управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2033 году			344 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2032 году понадобится 428 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Большебейсугском сельском поселении при численности населения 2579 человек должно составить:

25790,428=1105 номеров, в том числе:

с. Большой Бейсуг		803 номера;

с. Приречное			193 номера;

с. Харьково-Полтавское	105 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1150 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Большебейсугского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2032 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС в с. Большой Бейсуг и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-3000 емкостью 830 номеров;

-	строительство в с. Приречное АТС типа SI-3000 емкостью 210 номеров;

-	строительство в с. Харьково-Полтавское АТС типа SI-3000 емкостью 110 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Большебейсугском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание. Проводная радиофикация будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

На территории Большебейсугского сельского поселения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи в настоящее время оказывает Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Большебейсугского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2012 г. | На расчётный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 740 | 803 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 593 | 643 |
| с. Приречное |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 180 | 197 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 146 | 159 |
| с. Харьково-Полтавское |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 105 | 105 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 86 | 86 |
| Большебейсугское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1026 | 1105 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 825 | 888 |

3.2.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и других исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

Существующее теплообеспечение осуществляется за счет двух котельных. с. Большой Бейсуг - 2 газовых котельных: котельная МБДОУ СОШ № 5 и котельная МБДОУ ДС № 18.

с. Приречное – существующих сетей нет.

с. Харьково-Полтавское – существующих сетей нет.

Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

Отопление – 24 часа в сутки.

Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Котельные работают на газе. Система теплоснабжения – закрытая, двух и четырех трубная.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,7С.

3. Продолжительность отопительного периода – 157 суток.

Перечень действующих муниципальных котельных

Таблица 44

| Наименование объекта | Месторасположение | Потребители | Вид топлива | Установленная мощность Гкал/час | Подключенная мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ № 5 | с. Большой Бейсуг | СОШ № 5 | Газ | 0,28 | 0,29 |
| Котельная ДС № 18 | с. Большой Бейсуг | ДС № 18 | Газ | 0,28 | 0,27 |

Эксплуатируемые в настоящее время теплотрассы – подземных и надземных прокладок выполнены из стальных труб.

Общая установочная мощность муниципальных котельных (по имеющимся данным) – 0,56 Гкал/час.

Проектное решение

Расчетный срок строительства

Теплоснабжение муниципального образования Большебейсугское сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края в границах генерального плана предусматривается от двух существующих и двух проектируемых котельных с. Большой Бейсуг:

- 2 существующие газовые котельные: котельная СОШ № 5 и котельная ДС № 18.

- теплоснабжение ДС на 90 мест от котельной № 1.

- теплоснабжение «Большебейсугская амбулатория» от котельной № 2.

Для предприятий общественного питания, магазинов продовольственных и не продовольственных товаров, ДК, пожарного депо, а также одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания.

В котельных устанавливаются узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок Большебейсугского сельского поселения

на расчетный срок

Таблица 45

| Наименование | Расчетный срок 2032 г. |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |  |  |
| с. Большой Бейсуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ № 5 | 0,29 | - | - | 0,29 | 0,29 |  |  |
| Котельная ДС № 18 | 0,27 | - | - | 0,27 | 0,27 |  |  |
| Проектируемая котельная №1 | 0,04 | - | 0,064 | 0,016 | 0,07 |  |  |
| Проектируемая котельная №2 | 0,008 | - | 0,001 | 0,009 | 0,01 |  |  |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 0,64 |  |  |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов отдельных объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определялся согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей и от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла являются проектируемые и существующие котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели на расчетный срок

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 46

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большебейсугское СП |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001044 | 0,001194 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001044 | 0,001194 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,56 | 0,64 |

3.2.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за № 7/9-309 от 23.11.2007 г., справок ОАО «Брюховецкрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района является существующая АГРС «Батуринская».

Давление газа на выходе:

из АГРС - 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района будет осуществляться по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения населенного пункта.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Большебейсугском сельском поселении Брюховецкого района газифицированы село Большой Бейсуг и село Приречное. В село Харьково-Полтавское газ не подведён.

В селе Большой Бейсуг газ подаётся к двум котельным (котельная СОШ №5 и котельная ДОУ №18) и в жилые дома. В селе Приречном газ подаётся в жилые дома.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Брюховецкаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем строительства новых газорегуляторных пунктов и веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

технологические нужды промышленности;

хозяйственно-бытовые нужды населения;

энергоноситель для теплоисточников.

Существующая АГРС «Батуринская» не может обеспечить потребности подключенных населённых пунктов. Необходимо провести реконструкцию АГРС для осуществления намеченных инвестиционных проектов.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение усадебной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок

Таблица 47

| Поселения муниципального образования Брюховецкий район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2012 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2022 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2032 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Большой Бейсуг | 1749 | 1900 | 1900 |
| Село Приречное | 410 | 450 | 450 |
| Село Харьково-Полтавское | 229 | 229 | 229 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок – 2032 г. и на I очередь строительства – 2022 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 48-50.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 48

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2022 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Большой Бейсуг | м³/ч | 1965 | 1965 |
| 2 | Село Приречное | м³/ч | 385 | 385 |
| 3 | Село Харьково-Полтавское | м³/ч | 220 | 220 |
|  | Всего | м³/ч | 2570 | 2570 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 49

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2022 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Большой Бейсуг | тыс.м³/год | 3369,3 | 3369,3 |
| 2 | Село Приречное | тыс.м³/год | 612 | 612 |
| 3 | Село Харьково-Полтавское | тыс.м³/год | 350 | 350 |
|  | Всего | тыс.м³/год | 4331,3 | 4331,3 |

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

Таблица 50

| № п/п | Показатели | Ед-ца измере-ния | Современное состояние 2012г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2022 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Большебейсугское СП | тыс. м3/год | 2788,5 | 4331,3 | 4331,3 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 12,5 | 19,1 | 19,1 |

Приложение № 1

к генеральному плану

Большебейсугского

сельского поселения

Брюховецкого района

Карты планируемого размещения объектов местного значения Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района